СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

Охрана природы. Атмосфера.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА.

Термины и определения

Nature protection. Atmosphere.

THERMAL POWER.

Terms and definitions

ОСТ 153-34.0-02-021-99

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАН АООТ «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт» (АООТ «ВТИ»)

ИСПОЛНИТЕЛИ В. С. Вдовченко, Э.П. Дик, Ю.П. Енякин, А.А. Иванова, Н. В. Кумпан, Т.Н. Мячина, Ю.С. Ходаков, Г.С. Чеканов, А.Н. Чугаева, И. Н. Шмиголь

ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Департаментом стратегии развития и научно-технической политики Российского акционерного общества «Единые энергосистемы России» (РАО «ЕЭС России») 17 декабря 1999 г.

Первый заместитель начальника А. П. Берсенев

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Периодичность проверки - 5 лет

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает для применения в науке, технике и производстве используемые в тепловой энергетике термины и определения основных понятий в области охраны атмосферного воздуха.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ «Об охране атмосферного воздуха»

СТ ИСО 4225-80 Качество воздуха. Общие положения. Словарь

ГОСТ 17.2.1.04-77 Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения

ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения

ГОСТ 17070-87 Угли. Термины и определения

ГОСТ 17321-71 Уголь. Обогащение. Термины и определения

ГОСТ 21123-85 Торф. Термины и определения

ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения

ГОСТ 25720-83 Котлы водогрейные. Термины и определения

ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения

ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-исследовательской, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Использование синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для некоторых стандартизованных терминов в скобках после термина приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность различного толкования полной и краткой форм термина, также в скобках приведены недопустимые термины (Ндп.).

Определения ряда понятий содержатся в ранее принятых стандартах, на которые даны ссылки.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов (приложение А).

| Термин | Определение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 3.1 Общие экологические понятия |  |  |  |
| 3.1.1 Атмосфера |  | Часть природной среды, представляющая собой газообразную оболочку Земли |  |
| 3.1.2 Атмосферный воздух |  | Жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (Закон РФ) |  |
| 3.1.3 Качество атмосферы |  | Совокупность свойств атмосферы, определяющая степень воздействия физических, химических и биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на материалы, конструкции и окружающую среду в целом (ГОСТ 17.2.1.03) |  |
| 3.1.4 Качество атмосферного воздуха |  | Совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха (Закон РФ) |  |
| 3.1.5 Охрана атмосферы |  | Система государственных мероприятий по защите атмосферы от загрязняющих веществ (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.1.6 Охрана атмосферного воздуха |  | Система мер, осуществляемых органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду (Закон РФ) |  |
| 3.1.7 Прогноз воздействия на окружающую среду (атмосферу) |  | Ожидаемое вероятное изменение окружающей природной среды (атмосферы) в результате техногенного воздействия на нее |  |
| 3.1.8 Экологические требования |  | Комплекс требований, регламентирующих степень воздействия хозяйственной деятельности предприятий на окружающую природную среду |  |
| 3.1.9 Природоохранное мероприятие |  | Любое действие, направленное на снижение степени воздействия загрязняющих веществ на окружающую природную среду и способствующее сохранению природных систем и ресурсов |  |
| 3.1.10 Атмосферо-охранное мероприятие |  | Любое действие, направленное на уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |
| 3.1.11 Экологическая экспертиза проектов |  | Комплексная оценка принятых в проектной документации решений по предотвращению возможных отрицательных экологических и социально-экономических последствий хозяйственной деятельности предприятий |  |
| 3.1.12 Разрешение на выброс |  | Документ, выдаваемый уполномоченным государственным органом на определенный срок каждому предприятию и регламентирующий количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |
| 3.1.13 Плата за выброс в атмосферу загрязняющих веществ |  | Платежи, осуществляемые предприятием за произведенные им фактические выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах разрешенного выброса |  |
| 3.1.14 Котельная установка |  | Совокупность котла и вспомогательного оборудования (ГОСТ 23172) |  |
| 3.1.15 Котел |  | Конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для получения пара или нагрева воды, либо для получения пара и нагрева горячей воды под давлением за счет тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую (ГОСТ 23172) |  |
| 3.2 Топливо, сжигаемое на тепловых электростанциях, и его характеристики, влияющие на состав выбросов |  |  |  |
| 3.2.1 Основное топливо |  | Топливо, сжигаемое в преобладающем количестве в течение года |  |
| 3.2.2 Резервное топливо |  | Топливо, сжигаемое в периоды отсутствия основного топлива |  |
| 3.2.3 Растопочное топливо |  | Топливо, служащее для растопки и подсвечивания факела в топке котла |  |
| 3.2.4 Аварийное топливо |  | Топливо, сжигаемое в случае аварийного прекращения подачи основного и резервного топлив |  |
| 3.2.5 Газы природные горючие |  | Естественно образующиеся в природе горючие газы |  |
| 3.2.6 Газы искусственные горючие |  | Горючие газы, образующиеся при переработке нефти и ее фракций (газ нефтепереработки), при коксовании угля (коксовый), при паровоздушной конверсии твердого топлива (генераторный) |  |
| 3.2.7 Уголь |  | Твердая горючая осадочная порода, образовавшаяся преимущественно из отмерших растений в результате их биохимических, физико-химических и физических изменений (ГОСТ 17070) |  |
| 3.2.8 Мазут |  | Жидкое нефтяное топливо для использования в топочных агрегатах или устройствах (ГОСТ 26098) Примечание - Мазут представляет собой тяжелые остатки прямой перегонки нефти и крекинг-остатки. По содержанию серы мазуты делятся на: |  |
|  |  | - малосернистые (до 0,5%); |  |
|  |  | - сернистые (более 0,5 % и менее 1,0 %); |  |
|  |  | - высокосернистые (от 1,0 % до 3,0 %) |  |
| 3.2.9 Рядовой уголь |  | Добытый уголь, не подвергшийся обработке (ГОСТ 17321) |  |
| 3.2.10 Обогащение угля |  | Обработка угля для повышения содержания в нем горючей массы удалением негорючих компонентов (ГОСТ 17321) |  |
| 3.2.11 Торф |  | Органическая горная порода, образующаяся в результате отмирания и неполного распада болотных растений в условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода и содержания более 50 % минеральных компонентов на сухое вещество (ГОСТ 21123) |  |
| 3.2.12 Торф-сырец |  | Торф, находящийся в естественном состоянии залегания (ГОСТ 21123) |  |
| 3.2.13 Низкотемпературное сжигание топлива |  | Сжигание топлива в топочных устройствах при температуре факела менее 850 °С |  |
| 3.2.14 Высокотемпературное сжигание топлива |  | Сжигание топлива в топочных устройствах при температуре факела более 1500 °С |  |
| 3.2.15 Зольность топлива |  | Масса минеральной части топлива, выраженная в процентах |  |
| 3.2.16 Зольность приведенная |  | Зольность топлива, приходящаяся на единицу низшей теплоты его сгорания |  |
| 3.2.17 Сернистостъ топлива |  | Масса серы, содержащейся в топливе, выраженная в процентах |  |
| 3.2.18 Сернистостъ приведенная |  | Сернистостъ топлива, приходящаяся на единицу низшей теплоты его сгорания |  |
| 3.3. Загрязняющие вещества тепловых электростанций |  |  |  |
| 3.3.1 Вредное (загрязняющее) вещество |  | Химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду (Закон РФ) |  |
| 3.3.2 Источник выделения загрязняющего вещества |  | Объект (технологическая установка, котел и т.д.), в котором образуется и из которого выделяется загрязняющее вещество |  |
| 3.3.3 Источник загрязнения (выброса) атмосферы |  | Объект, распространяющий загрязняющие атмосферу вещества (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.3.4 Дымовые газы |  | Газы, выделяемые при сгорании топлива |  |
| 3.3.5 Отходящие дымовые газы |  | Дымовые газы на выходе из источников выделения загрязняющих веществ |  |
| 3.3.6 Уходящие дымовые газы |  | Дымовые газы, выбрасываемые из источников загрязнения атмосферы |  |
| 3.3.7 Твердые частицы |  | Твердые загрязняющие вещества, образующиеся при сжигании твердого и жидкого топлива в котлах ТЭС и котельных |  |
| 3.3.8 Запыленность дымовых газов |  | Массовая концентрация твердых частиц в дымовых газах |  |
| 3.3.9 Дисперсный состав твердых частиц |  | Распределение твердых частиц по размерам, характеризующееся относительным содержанием фракций или параметрами функций, описывающих указанное распределение |  |
| 3.3.10 Средний (медианный) диаметр твердых частиц |  | Размер твердых частиц, при котором масса всех твердых частиц мельче или крупнее этого размера составляет 50 % |  |
| 3.3.11 Зола |  | Твердое вещество, остающееся после сжигания углеродистых материалов (СТ ИСО 4225) |  |
| 3.3.12 Гидратная щелочность золы |  | Содержание щелочных компонентов в золе, гидролизующихся с образованием ионов ОН в водном растворе при рН 10,5 |  |
| 3.3.13 Карбонатная щелочность золы |  | Содержание щелочных компонентов в золе (карбонатов, алюмосиликатов и др.), гидролизующихся с образованием ионов ОН в водном растворе при уменьшении рН от 10,5 до 4,5 |  |
| 3.3.14 Сажа |  | Мелкодисперсные твердые частицы, состоящие преимущественно из углерода и образующиеся в результате неполного сгорания или термического разложения углеводородного жидкого или газообразного топлива |  |
| 3.3.15 Зола-унос ТЭС |  | Зола, уносимая из топки котла отходящими газами |  |
| 3.3.16 Летучая зола ТЭС |  | Зола, содержащаяся в уходящих дымовых газах, выбрасываемых из трубы ТЭС |  |
| 3.3.17 Зола улова ТЭС |  | Часть золы-уноса, улавливаемая пылегазоочистным оборудованием ТЭС |  |
| 3.3.18 Шлак угля |  | Минеральная часть топлива в жидком или твердом состоянии, выпадающая в нижнюю часть топки при сжигании угля |  |
| 3.3.19 Жидкое шлакоудаление |  | Удаление из топочной камеры шлака в жидком (расплавленном) состоянии |  |
| 3.3.20 Твердое шлакоудаление |  | Удаление из топочной камеры шлака в твердом состоянии |  |
| 3.3.21 Золоотвал |  | Место складирования золошлаковых отходов ТЭС, сжигающих твердое топливо |  |
| 3.3.22 Микроэлемент |  | Вещество, содержащееся в рассматриваемой среде в количестве менее 0,01% (например, ртуть, фтор, никель, хром...) |  |
| 3.3.23 Тяжелые металлы |  | Металлы плотностью более 8000 кг/м3, основной отличительной особенностью которых является малая растворимость их гидрооксидов (например, медь, свинец...) |  |
| 3.3.24 Отстойный пруд |  | Часть золоотвала вблизи сливных колодцев, заполненная осветленной водой и используемая для осаждения самых мелких частичек золы |  |
| 3.3.25 Бассейн осветленной воды |  | Часть золоотвала, отделенная разделительной дамбой, заполненная осветленной водой и используемая как резервная емкость для демпфирования изменения общего объема воды в системе ГЗУ, а также для осаждения солей, пересыщающих осветленную воду |  |
| 3.4. Технологии пылегазоочистки, применяемые на тепловых электростанциях |  |  |  |
| 3.4.1 Очистка отходящих газов |  | Удаление загрязняющих веществ из отходящих дымовых газов |  |
| 3.4.2 Степень очистки газа (Ндп. Эффективность очистки) |  | Отношение массы извлеченного из газа или прореагировавшего загрязняющего вещества к массе загрязняющего вещества, присутствующего в газе до очистки (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.4.3 Санитарная очистка газов |  | Очистка газа до остаточного содержания в нем загрязняющего вещества, при котором обеспечивается соблюдение установленных предельно допустимых концентраций в воздухе населенных мест или производственных помещений (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.4.4 Каталитическая очистка газов |  | Химическая очистка отходящих дымовых газов в присутствии катализатора |  |
| 3.4.5 Катализатор |  | Твердое, жидкое или газообразное вещество, ускоряющее протекание химической реакции, но не участвующее в ней |  |
| 3.4.6 Реактор каталитический |  | Устройство для осуществления химического процесса, конструкция и режим работы которого определяются типом процесса и фазовым состоянием катализатора и реагирующих веществ |  |
| 3.4.7 Технологические методы снижения выбросов |  | Снижение образования загрязняющих веществ в отходящих дымовых газах путем изменения технологического процесса сжигания топлива |  |
| 3.4.8 Рециркуляция дымовых газов |  | Возврат части отходящих дымовых газов в топку котла |  |
| 3.4.9 Ступенчатое сжигание топлива |  | Способ сжигания топлива, основанный на организации по высоте топки котла двух (трех) зон горения, отличающихся концентрацией окислителя и уровнем температур |  |
| 3.4.10 Золоуловитель |  | Аппарат, применяемый для улавливания твердых частиц из отходящих дымовых газов |  |
| 3.4.11 Золоулавливающая установка |  | Комплект технологического оборудования для улавливания твердых частиц |  |
| 3.4.12 Сероочистка |  | Процесс очистки с применением реагентов отходящих дымовых газов от соединений серы |  |
| 3.4.13 Сероочистная установка |  | Комплект технологического оборудования для сероочистки |  |
| 3.4.14 Реагенты для сероочистки |  | Вещества, применяемые для удаления соединений серы |  |
| 3.4.15 Продукты сероочистки |  | Вещества, образующиеся при сероочистке и удаляемые из сероочистной установки |  |
| 3.4.16 Азотоочистка |  | Процесс очистки с применением реагентов отходящих дымовых газов от оксидов азота |  |
| 3.4.17 Азотоочистная установка |  | Комплект технологического оборудования для азотоочистки |  |
| 3.4.18 Селективное каталитическое восстановление оксидов азота (Ндп. СКВ) |  | Процесс очистки отходящих дымовых газов от оксидов азота, основанный на восстановлении оксидов азота аммиаком, аммиачной водой, мочевиной (карбамидом) и другими азотосодержащими соединениями, в присутствии катализаторов при температурах от 150 °С до 450 °С |  |
| 3.4.19 Селективное некаталитическое восстановление оксидов азота (Ндп. СНКВ) |  | Процесс очистки отходящих дымовых газов от оксидов азота, основанный на восстановлении оксидов азота аммиаком, аммиачной водой, мочевиной (карбамидом) и другими азотосодержащими соединениями, впрыскиваемыми в газовый тракт котла при температурах от 800 °С до 1200°С |  |
| 3.5 Выбросы загрязняющих веществ от тепловых электростанций и показатели загрязнения атмосферы |  |  |  |
| 3.5.1 Организованный промышленный выброс |  | Промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.5.2 Неорганизованный промышленный выброс |  | Промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы оборудования по отсосу газа в местах загрузки, выгрузки или хранения продукта (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.5.3 Валовый выброс |  | Количество выбрасываемого в атмосферу загрязняющего вещества в течение определенного периода (т/год, г/с) |  |
| 3.5.4 Инвентаризация выбросов |  | Систематизация сведений о распределении источников на территории, количестве и составе выбросов (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.5.5 Удельный выброс |  | Выброс загрязняющих веществ, приходящихся на единицу массы сжигаемого топлива (кг/т) или на единицу вводимого в топку тепла (г/МДж) |  |
| 3.5.6 Технический норматив выброса |  | Норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных и стационарных источников выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает максимально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух в расчете на единицу продукции, мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств и другие показатели (Закон РФ) |  |
| 3.5.7 Метеорологические факторы загрязнения атмосферы |  | Метеорологические элементы, явления и процессы, влияющие на загрязнение атмосферы (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.5.8 Неблагоприятные метеорологические условия |  | Метеорологические условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (Закон РФ) |  |
| 3.5.9 Предельно допустимый выброс (ПДВ) |  | Норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других экологических нормативов (Закон РФ) |  |
| 3.5.10 Временно согласованный выброс (ВСВ) |  | Временный лимит выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для действующих стационарных источников выбросов с учетом качества атмосферного воздуха и социально-экономических условий развития соответствующей территории в целях поэтапного достижения установленного предельно допустимого выброса (Закон РФ) |  |
| 3.5.11 Аварийный выброс |  | Выброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду в результате нарушения технологического процесса или аварии газоочистного оборудования, превышающий разрешенный выброс |  |
| 3.5.12 Залповый выброс |  | Кратковременный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, предусмотренный технологическим процессом и не превышающий разрешенный выброс |  |
| 3.5.13 Рассеивание выбросов |  | Уменьшение концентрации загрязняющего вещества в атмосфере путем перемешивания его с воздухом атмосферы |  |
| 3.5.14 Примесь в атмосфере |  | Рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном виде (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.5.15 Загрязнение атмосферы |  | Изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей (ГОСТ 17.2.1.04) |  |
| 3.5.16 Загрязнение атмосферного воздуха |  | Поступление в атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха (Закон РФ) |  |
| 3.5.17 Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха |  |  | Критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека (Закон РФ) |
| 3.5.18 Экологический норматив качества атмосферного воздуха |  |  | Критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую природную среду (Закон РФ) |
| 3.5.19 Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух |  |  | Вредное воздействие шума, вибрации, температурного и других физических факторов, изменяющих физические свойства атмосферного воздуха и отрицательно влияющих на здоровье человека и окружающую природную среду |
| 3.5.20 Показатель загрязнения атмосферы |  |  | Количественная и (или) качественная характеристика загрязнения атмосферы (ГОСТ 17.2.1.03) |
| 3.5.21 Приземная концентрация примеси в атмосфере |  |  | Концентрация примеси в атмосфере, измеренная на высоте 1,5-2,5 м от поверхности земли (ГОСТ 17.2.1.03) |
| 3.5.22 Разовая концентрация примеси в атмосфере |  |  | Концентрация примеси в атмосфере, определяемая по пробе, отобранной за 20-30-минутный интервал времени (ГОСТ 17.2.1.03) |
| 3.5.23 Концентрация среднесуточная |  |  | Концентрация примеси в атмосфере, определяемая по среднесуточной пробе (ГОСТ 17.2.1.03) |
| 3.5.24 Фоновая концентрация загрязняющего атмосферу вещества |  |  | Концентрация загрязняющего атмосферу вещества, создаваемая всеми источниками, исключая рассматриваемые (ГОСТ 17.2.1.03) |
| 3.5.25 Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере (ПДК) |  |  | Максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом (ГОСТ 17.2.1.04) |
|  |  | Примечание - Различают два уровня ПДК: |  |
|  |  | - максимально разовая (ПДКмр); |  |
|  |  | - среднесуточная (ПДКсс) |  |
| 3.5.26 Ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющего атмосферу вещества (ОБУВ) |  | Временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещества, устанавливаемый расчетным методом для целей проектирования промышленных объектов (ГОСТ 17.2.1.03) |  |
| 3.5.27 Эффект суммации |  | Изменение вредного действия двух или более загрязняющих веществ при их совместном присутствии в атмосферном воздухе по сравнению с индивидуальным воздействием каждого вещества отдельно |  |
| 3.5.28 Максимальная концентрация выбросов ТЭС в атмосферу |  | Концентрация загрязняющего вещества в атмосфере, создаваемая выбросами ТЭС при работе ее на максимальной нагрузке и сжигании наихудшего топлива |  |
| 3.5.29 Санитарно-защитная зона (СЗЗ) |  | Озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду (ГОСТ 28329) |  |
| 3.5.30 Санитарно-защитная зона ТЭС (СЗЗ ТЭС) |  | Озелененная территория вокруг промплощадки ТЭС, отделяющая ее от жилой застройки и не имеющая на границе превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосфере от выбросов расположенных на промплощадке ТЭС вспомогательных производств |  |
| 3.5.31 Зона влияния ТЭС |  | Территория вокруг промплощадки ТЭС, на которой максимальное загрязнение приземного слоя воздуха выбросами ТЭС составляет более 0,05 ПДК |  |
| 3.5.32 Перенос загрязнений |  | Перемещение загрязняющего вещества от источника выброса турбулентными потоками атмосферного воздуха |  |
| 3.5.33 Перенос загрязнений трансграничный |  | Перемещение в атмосфере загрязняющих веществ с территорий одного государства на территории других государств |  |
| 3.5.34 Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха |  | Загрязнение атмосферного воздуха в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник которых расположен на территории иностранного государства (Закон РФ) |  |
| 3.5.35 Экологическая нагрузка ТЭС |  | Показатель воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окружающую природную среду в зоне влияния ТЭС |  |
| 3.5.36 Предельно допустимая (критическая) нагрузка |  | Показатель воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ на окружающую природную среду, превышение которого может привести к вредному воздействию на окружающую природную среду (закон РФ) |  |
| 3.5.37 Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу |  | Постоянное или периодическое определение соответствия фактических выбросов загрязняющих веществ установленным нормативам |  |
| 3.5.38 Инструментальный метод контроля за выбросами |  | Метод, при котором измерение фактических выбросов вредных (загрязняющих) веществ проводится непосредственно измерительным прибором (инструментом) |  |
| 3.5.39 Балансовый метод контроля за выбросами |  | Метод, определяющий по технологическим балансам соответствие фактических выбросов загрязняющих веществ установленным нормативам выбросов с учетом состава исходного сырья, полупродуктов и продуктов, протекающих химических реакций, результатов натурных обследований аналогичных производств |  |
| 3.5.40 Контроль загрязнения атмосферы (Ндп. Мониторинг загрязнения) |  | Проверка соответствия содержания загрязняющих атмосферу веществ установленным требованиям (ГОСТ 17.2.1.03) |  |
| 3.5.41 Мониторинг атмосферного воздуха |  | Система наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его загрязнения (Закон РФ) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Азотоочистка | 3.4.16 |
| --- | --- |
| Атмосфера | 3.1.1 |
| Атмосферный воздух | 3.1.2 |
| Бассейн осветленной воды | 3.3.25 |
| Восстановление оксидов азота селективное. Каталитическое | 3.4.18 |
| Восстановление оксидов азота селективное. Некаталитическое | 3.4.19 |
| Вредное (загрязняющее) вещество | 3.3.1 |
| Выброс аварийный | 3.5.11 |
| Выброс валовый | 3.5.3 |
| Выброс временно согласованный (ВСВ) | 3.5.10 |
| Выброс залповый | 3.5.12 |
| Выброс неорганизованный | 3.5.2 |
| Выброс организованный | 3.5.1 |
| Выброс предельно допустимый (ПДВ) | 3.5.9 |
| Выброс удельный | 3.5.5 |
| Газы дымовые | 3.3.4 |
| Газы искусственные горючие | 3.2.6 |
| Газы отходящие дымовые | 3.3.5 |
| Газы природные горючие | 3.2.5 |
| Газы уходящие дымовые | 3.3.6 |
| Диаметр твердых частиц средний (медианный) | 3.3.10 |
| Загрязнение атмосферы | 3.5.15 |
| Загрязнение атмосферного воздуха | 3.5.16 |
| Загрязняющее вещество | 3.3.1 |
| Загрязнение трансграничное | 3.5.34 |
| Запыленность дымовых газов | 3.3.8 |
| Зола | 3.3.11 |
| Зола летучая ТЭС | 3.3.16 |
| Зола улова ТЭС | 3.3.17 |
| Зола-унос ТЭС | 3.3.15 |
| Золоотвал | 3.3.21 |
| Золоуловитель | 3.4.10 |
| Зольность приведенная | 3.2.16 |
| Зольность топлива | 3.2.15 |
| Зона влияния ТЭС | 3.5.31 |
| Инвентаризация выбросов | 3.5.4 |
| Источник выделения загрязняющего вещества | 3.3.2 |
| Источник загрязнения атмосферы (источник выброса) | 3.3.3 |
| Катализатор | 3.4.5 |
| Качество атмосферы | 3.1.3 |
| Качество атмосферного воздуха | 3.1.4 |
| Котел | 3.1.15 |
| Котельная установка | 3.1.14 |
| Контроль за выбросами загрязняющих веществ | 3.5.37 |
| Контроль загрязнения атмосферы | 3.5.40 |
| Концентрация максимальная ТЭС | 3.5.28 |
| Концентрация предельно допустимая (ПДК) | 3.5.25 |
| Концентрация приземная | 3.5.21 |
| Концентрация разовая | 3.5.22 |
| Концентрация среднесуточная | 3.5.23 |
| Концентрация фоновая | 3.5.24 |
| Мазут | 3.2.8 |
| Мероприятие атмосфероохранное | 3.1.10 |
| Мероприятие природоохранное | 3.1.9 |
| Металлы тяжелые | 3.3.23 |
| Метеорологические условия неблагоприятные | 3.5.8 |
| Метеорологические факторы загрязнения | 3.5.7 |
| Метод контроля за выбросами балансовый | 3.5.39 |
| Метод контроля за выбросами инструментальный | 3.5.38 |
| Методы снижения выбросов технологические | 3.4.7 |
| Микроэлементы | 3.3.22 |
| Мониторинг атмосферного воздуха | 3.5.41 |
| Мониторинг загрязнения | 3.5.40 |
| Нагрузка ТЭС экологическая | 3.5.35 |
| Нагрузка предельно допустимая (критическая) | 3.5.36 |
| Норматив качества атмосферного воздуха гигиенический | 3.5.17 |
| Норматив качества атмосферного воздуха экологический | 3.5.18 |
| Норматив выброса технический | 3.5.6 |
| Обогащение угля | 3.2.10 |
| ОБУВ | 3.5.26 |
| Охрана атмосферы | 3.1.5 |
| Охрана атмосферного воздуха | 3.1.6 |
| Очистка газов каталитическая | 3.4.4 |
| Очистка отходящих газов | 3.4.1 |
| Очистка газов санитарная | 3.4.3 |
| Плата за выброс в атмосферу загрязняющих веществ | 3.1.13 |
| Перенос загрязнений | 3.5.32 |
| Перенос загрязнений трансграничный | 3.5.33 |
| Показатель загрязнения атмосферы | 3.5.20 |
| Примесь в атмосфере | 3.5.14 |
| Прогноз воздействия на окружающую среду (атмосферу) | 3.1.7 |
| Продукты сероочистки | 3.4.15 |
| Пруд отстойный | 3.3.24 |
| Разрешение на выброс | 3.1.12 |
| Рассеивание выбросов | 3.5.13 |
| Реагенты для сероочистки | 3.4.14 |
| Реактор каталитический | 3.4.6 |
| Рециркуляция дымовых газов | 3.4.8 |
| Сажа | 3.3.14 |
| Санитарно-защитная зона (СЗЗ) | 3.5.29 |
| Санитарно-защитная зона ТЭС (СЗЗ ТЭС) | 3.5.30 |
| Сернистость приведенная | 3.2.18 |
| Сернистость топлива | 3.2.17 |
| Сероочистка | 3.4.12 |
| Сжигание топлива высокотемпературное | 3.2.14 |
| Сжигание топлива низкотемпературное | 3.2.13 |
| Сжигание топлива ступенчатое | 3.4.9 |
| СКВ | 3.4.18 |
| снкв | 3.4.19 |
| Состав твердых частиц дисперсный | 3.3.9 |
| Степень очистки газов | 3.4.2 |
| Топливо аварийное | 3.2.4 |
| Топливо основное | 3.2.1 |
| Топливо растопочное | 3.2.3 |
| Топливо резервное | 3.2.2 |
| Торф | 3.2.11 |
| Торф-сырец | 3.2.12 |
| Требования экологические | 3.1.8 |
| Уголь | 3.2.7 |
| Уголь рядовой | 3.2.9 |
| Установка азотоочистная | 3.4.17 |
| Установка сероочистная | 3.4.13 |
| Установка золоулавливающая | 3.4.11 |
| Физическое вредное воздействие | 3.5.19 |
| Частицы твердые | 3.3.7 |
| Шлак угля | 3.3.18 |
| Шлакоудаление жидкое | 3.3.19 |
| Шлакоудаление твердое | 3.3.20 |
| Щелочность золы гидратная | 3.3.12 |
| Щелочность золы карбонатная | 3.3.13 |
| Экспертиза проектов экологическая | 3.1.11 |
| Эффект суммации | 3.5.27 |
| Эффективность очистки | 3.4.2 |