ГОСТ 20938-75

УДК 001.4:621.315:006.354                                                                                         Группа Э00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРАНСФОРМАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Термины и определения

Low-power transformers. Terms and definitions

МКС 01.040.29

29.180

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 июня 1975 г. № 1638 дата введения установлена

01.07.76

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 31.07.81 №3557

ПЕРЕИЗДАНИЕ 2005 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области трансформаторов малой мощности для электронных устройств.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп». Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском, немецком, английском, французском языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| ВИДЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ |  |  |
| 1. | Трансформатор | По ГОСТ 16110-82 |
| 2. | Трансформатор малой мощности D. Kleintransformator Е. Low-power transformer F. Transformateur de faible puissance | Трансформатор с выходной мощностью 4 кВ·А и ниже для однофазных, 5 кВ·А и ниже для трехфазных |
| 3. | Трансформатор питания электронной аппаратуры Трансформатор питания D. Speisetransformator der elektronischen Einrichtung E. Electronic equipment power transformer F. Transformateur d’alimentation d’appareillage électronique | Трансформатор малой мощности, предназначенный для преобразования напряжения электрических сетей в напряжения, необходимые для питания электронной аппаратуры |
| 4. | Трансформатор питания электронной аппаратуры на напряжение до 1000 В Трансформатор на напряжение до 1000 В D. Speisetransformator der elektronischen Einrichtung für die Spannung bis 1000 V E. Electronic equipment power transformer up to 1000 V F. Transformateur d’alimentation d’appareillage électronique pour la tension jusqu’à 1000 V | - |
| 5. | Трансформатор питания электронной аппаратуры на напряжение свыше 1000 В Трансформатор на напряжение свыше 1000 В D. Speisetransformator der elektronischen Einrichtung für die Spannung über 1000 V E. Electronic equipment power transformer above 1000 V F. Transformateur d’alimentation d’appareillage électronique pour la tension plus de 1000 V | - |
| 6. | Высокопотенциальный трансформатор питания электронной аппаратуры Высокопотенциальный трансформатор D. Hochpotentialer Speisetransformator der elektronischen Einrichtung E. High-potential transformer for electronic equipment F. Transformateur de grand potentiel d’appareillage électronique | Трансформатор питания электронной аппаратуры, имеющий хотя бы в одной из точек его электрической цепи максимальный потенциал, превышающий 1500 В амплитудного значения |
| 7. | Сетевой трансформатор питания Сетевой трансформатор D. Netzspeisetransformator Е. Mains transformer F. Transformateur de réseau | Трансформатор питания электронной аппаратуры, предназначенный для работы от сети переменного тока |
| 8. | Вольтодобавочный трансформатор питания Вольтодобавочный трансформатор D. Zusatzspeisetransformator Е. Booster transformer F. Transformateur-survolteur | Трансформатор питания электронной аппаратуры, вторичная обмотка которого включается последовательно в цепь, в которой он изменяет напряжение |
| 9. | Фазорегулирующий трансформатор питания Фазорегулирующий трансформатор D. Speisetransformator-Phasenregler Е. Phase-shifting transformer F. Transformateur-déphaseur | Трансформатор питания электронной аппаратуры, в котором фазы вторичного напряжения регулируются по отношению к фазе первичного напряжения |
| 10. | Трансформатор статического преобразователя D. Transformator des statischen Umformers E. Static converter transformer F. Transformateur du convertisseur statique | Трансформатор питания электронной аппаратуры, предназначенный для работы в электрических цепях статических преобразователей |
| 11. | Задающий трансформатор статического преобразователя D. Fuhrungstransformator des statischen Umformers E. Static converter driving transformer | Трансформатор статического преобразователя, работающий в режиме насыщения его магнитной системы и предназначенный для формирования напряжений необходимой формы и частоты |
| 12. | Выходной трансформатор статического преобразователя D. Ausgangsübertrager des statischen Umformers E. Static converter output transformer F. Transformateur de sortie du convertisseur statique | Трансформатор статического преобразователя, предназначенный для обеспечения на выходе статического преобразователя напряжений, необходимых для питания электронной аппаратуры |
| 13. | Сигнальный трансформатор D. Signaltransformator E. Signal transformer F. Transformateur de signal | Трансформатор малой мощности, предназначенный для передачи, преобразования, запоминания электрических сигналов |
| 14. | Сигнальный трансформатор непрерывных сигналов Трансформатор непрерывных сигналов D. Signaltransformator der kontinuerlichen Signale E. Analogue signal transformer F. Transformateur de signaux continus | Сигнальный трансформатор, предназначенный для передачи и преобразования непрерывных сигналов в заданной полосе частот |
| 15. | . Импульсный сигнальный трансформатор Импульсный трансформатор D. Impulssignaltransformator Е. Pulse transformer F. Transformateur d’impulsions | Сигнальный трансформатор, предназначенный для передачи, формирования, преобразования и запоминания импульсных сигналов |
| 16. | . Согласующий сигнальный трансформатор Согласующий трансформатор D. Anpassungssignaltransformator Е. Matching transformer F. Transformateur d’adaptation | Сигнальный трансформатор, предназначенный для согласования различных полных сопротивлений электрических цепей при преобразовании и передачи электрических сигналов |
| 17. | . Согласующий сигнальный трансформатор непрерывных сигналов D. Anpassungssignaltransformator der kontinuerlichen Signale E. Analogue signal matching transformer F. Transformateur d’adaptation de signaux continus | - |
| 18. | . Импульсный согласующий сигнальный трансформатор Импульсный согласующий трансформатор D. Anpassender Impulssignaltransformator Е. Pulse matching transformer F. Transformateur d’adaptation d’impulsion | - |
| 19. | Широкополосный согласующий сигнальный трансформатор Широкополосный трансформатор D. Anpassender Breitbandsignaltransformator Е. Wide-band matching transformer F. Transformateur d’adaptation à bande large de frequence | Согласующий сигнальный трансформатор, у которого отношение наибольшей частоты к наименьшей частоте в полосе пропускания более двухсот |
| 20. | Узкополосный согласующий сигнальный трансформатор Узкополосный трансформатор D. Anpassender Schmalbandsignaltransformator Е. Narrow-band matching transformer F. Transformateur de signal d’adaptation à bande etroite de fréquence | Согласующий сигнальный трансформатор, у которого отношение наибольшей частоты к наименьшей частоте не превышает двухсот |
| 21. | Резонансный согласующий сигнальный трансформатор Резонансный трансформатор D. Anpassender Resonanzsignaltransformator Е. Matching resonant transformer F. Transformateur d’adaptation de résonance | Согласующий сигнальный трансформатор, предназначенный для работы при резонансе в электрических цепях |
| 22. | Согласующий сигнальный трансформатор звуковой частоты Трансформатор звуковой частоты D. Anpassungssignaltransformator der Tonfrequenz Е. Matching audio-frequency transformer F. Transformateur d’adaptation de fréquence audible | - |
| 23. | Согласующий сигнальный трансформатор непрерывных сигналов низкой частоты Трансформатор низкой частоты D. Anpassender Signaltransformator der kontinuerlichen Signale der Niederfrequenz E. Matching low-frequency transformer F. Transformateur d’adaptation de signaux continus de base fréquence | - |
| 24. | Согласующий сигнальный трансформатор высокой частоты Трансформатор высокой частоты D. Anpassender Signaltransformator der Hochfrequenz E. Matching high-frequency transformer F. Transformateur d’adaptation à haute fréquence | - |
| 25. | Симметричный согласующий сигнальный трансформатор Симметричный трансформатор D. Anpassender Simmetriersignalübertrager Е. Matching balanced transformer F. Transformateur d’adaptation symétrique | Согласующий сигнальный трансформатор, у которого обе части обмотки имеют одинаковые напряжения и полные электрические сопротивления относительно их общей точки |
| 26. | Входной согласующий сигнальный трансформатор Входной трансформатор D. Anpassender Eingangssignalübertrager Е. Matching input transformer F. Transformateur d’adaptation d’éntrée | Согласующий сигнальный трансформатор для согласования внутреннего полного электрического сопротивления источника сигнала с полным входным сопротивлением функционального узла электронной аппаратуры |
| 27. | Межкаскадный согласующий сигнальный трансформатор Межкаскадный трансформатор D. Anpassender Zwischenkaskadensignalübertrager Е. Matching interstage transformer F. Transformateur d’adaptation éntre étages | Согласующий сигнальный трансформатор для согласования выходного и входного полных электрических сопротивлений каскадов усилия электронной аппаратуры |
| 28. | Выходной согласующий сигнальный трансформатор Выходной трансформатор D. Anpassender Ausgangssignalübertrager Е. Matching output transformer F. Transformateur d’adaptation de sortie | Согласующий сигнальный трансформатор для согласования выходного полного электрического сопротивления каскада электронной аппаратуры с полным сопротивлением нагрузки |
| 29. | Развязывающий сигнальный трансформатор Развязывающий трансформатор D. Entkopplungssignalübertrager Е. Isolating transformer F. Transformateur de découplage | Сигнальный трансформатор, предназначенный для гальванической развязки электрических цепей |
| 30. | Формирующий импульсный сигнальный трансформатор Формирующий трансформатор D. Impulsbildender Signalübertrager Е. Pulse-forming transformer F. Transformateur de formation d’impulsion | Импульсный сигнальный трансформатор, предназначенный для работы в схемах формирования импульсов |
| 31. | Сигнальный трансформатор блокинг-генератора строчной развертки D. Signalübertrager des Zeilensperrschwingers E. Line blocking-oscillator transformer F. Transformateur de blocking de balayage des lignes | - |
| 32. | Сигнальный трансформатор выходной строчной развертки D. Signalübertrager der Ausgangszeilenablenkung E. Line output transformer F. Transformateur de signal de sortie de balayage des lignes | Импульсный сигнальный трансформатор, предназначенный для согласования выходного каскада строчной развертки с отклоняющей системой кинескопа и обеспечения телевизионных приемников дополнительными импульсами напряжения |
| 33. | Сигнальный трансформатор блокинг-генератора кадровой развертки D. Signalübertrager des Bildsperrschwingers E. Frame blocking-oscillator transformer F. Transformateur de signal de blocking de base de temps d’images | - |
| 34. | Сигнальный трансформатор выходной кадровой развертки D. Signalübertrager der Ausgangsbildablenkung E. Frame output transformer F. Transformateur de signal de sortie de base de temps d’image | Импульсный сигнальный трансформатор, предназначенный для согласования выходного каскада усилителя кадровой развертки с отклоняющей системой кинескопа |
| 35. | Трансформатор коммутации цвета D. Transformator der Farbumschaltung E. Colour switching transformer F. Transformateur de commutation de couleurs | Импульсный сигнальный трансформатор, предназначенный для переключения цвета в кинескопах цветного изображения, применяемых в телевизионных приемниках |
| 36. | Запоминающий импульсный сигнальный трансформатор Запоминающий трансформатор D. Speichernder Impulssignalübertrager Е. Memory pulse transformer F. Transformateur de signal d’impulsions de mémoire | Импульсный сигнальный трансформатор, принцип действия которого основан на использовании двух или нескольких устойчивых состояний намагниченности магнитопровода с прямоугольной петлей гистерезиса и который предназначен для хранения информации, записанной импульсом намагничивающего поля, и передачи этой информации под действием поля противоположной полярности |
| 37. | Логический запоминающий импульсный сигнальный трансформатор Логический запоминающий трансформатор D. Speichernder Logikimpulsübertrager Е. Logic memory transformer F. Transformateur logique de mémoire | Запоминающий импульсный сигнальный трансформатор, использующий два устойчивых состояния намагниченности магнитопровода |
| 38. | Многоустойчивый запоминающий импульсный сигнальный трансформатор Многоустойчивый запоминающий трансформатор D. Mehrbestandiger Speicherimpulssignalübertrager Е. Multistable memory transformer F. Transformateur de mémoire de plusieurs états stables | Запоминающий импульсный сигнальный трансформатор, использующий несколько устойчивых состояний намагниченности магнитопровода |
| 39. | Микроминиатюрный трансформатор D. Mikrominiaturtransformator E. Microminiature transformer F. Transformateur microminiature | Трансформатор малой мощности с расстоянием между выводами не более 2,5 мм |
| 40. | Микроэлементный трансформатор D. Mikroelementtransformator E. Transformer for microcircuits and micromodules F. Transformateur à microéléments | Открытый трансформатор малой мощности, предназначенный для заливки в плоский модуль, микромодуль или совместно с микросхемой |
| 41. | Микромодульный трансформатор D. Mikromodultransformator E. Mocromodular transformer F. Transformateur à micromodule | Микроэлементный трансформатор, залитый в форму с размерами 11,511,523 мм |
| 42. | . Трансформатор микросхем D. Transformator der Mikroschaltungen E. Transformer for microcircuits F. Transformateur pour microcircuit | - |
| 43. | Трансформатор схем печатного монтажа D. Transformator der gedruckten Schaltungsplatten E. Transformer for printed circuit boards F. Transformateur pour circuit imprimé | - |
| 44. | Трансформатор схем объемного монтажа D. Transformator der Schaltungen der Volumenmontage E. Transformer for conventional wiring F. Transformateur pour circuit volumétrique | - |
| 45. | Блок трансформаторов малой мощности D. Ubertragerblock E. Transformer block F. Bloc de transformateurs | Устройство, конструктивно объединяющее два и более трансформатора малой мощности |
| ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСФОРМАТОРА |  |  |
| 46. | Магнитная система | По ГОСТ 18311-80 |
| 47. | Кабельная магнитная система D. Kabelmagnetsystem Е. Planar transformer F. Système magnétique cablé | Магнитная система из нескольких кольцевых сердечников, внутри которых размещены одна или несколько обмоток |
| 48. | Магнитопровод | По ГОСТ 18311-80 |
| 49. | Кольцевой полый магнитопровод D. Hohlringkern E. Hollow toroildal core F. Circuit magnétique creux en anneau | Магнитопровод, имеющий форму кольца, в полости которого размещены обмотки |
| 50. | Обмотка | По ГОСТ 18311-80 |
| 51. | Корректирующая обмотка трансформатора питания электронной аппаратуры Корректирующая обмотка D. Korrigierende Wicklung des Speiceübertragers fur elektronische Einrichtung E. Compensating winding F. Enroulement compensateur | Обмотка трансформатора питания электронной аппаратуры, предназначенная для согласного или встречного соединения ее с другой обмоткой с целью изменения напряжения |
| 52. | Обмотка обратной связи D. Rückkopplungswicklung E. Feedback winding F. Enroulement de réaction | - |
| 53. | Галета трансформатора малой мощности Галета D. Galette des Übertragers E. Transformer PIE F. Galette du transformateur | Обмотка трансформатора, выполненная в виде отдельного конструктивного элемента катушки |
| 54. | Галетная обмотка трансформатора малой мощности D. Scheibenwicklung des Übertragers E. Transformer PIE winding F. Enroulement en galettes du transformateur | Обмотка трансформатора, собранная из отдельных галет, соединенных по определенной схеме |
| 55. | Непрерывная обмотка трансформатора | По ГОСТ 16110-82 |
| 56. | Обмотка многослойная внавал D. Mehrschichtwicklung Е. Multilayer winding F. Enroulement à plusieurs couches en vrac | Многослойная обмотка без упорядоченной раскладки витков |
| 57. | Изоляция трансформатора | По ГОСТ 16110-82 |
| 58. | Литая изоляция трансформатора D. Giessharzisolation des Übertragers E. Cast insulation F. Bobine du transformateur | Изоляция трансформатора, выполненная методом заливки различными изоляционными материалами, которые после заливки твердеют |
| 59. | Катушка трансформатора малой мощности Катушка трансформатора D. Spule des Kleintransformators Е. Transformer coil F. Enrobage du transformateur | Часть трансформатора, содержащая обмотки |
| 60. | Каркас катушки трансформатора малой мощности Каркас катушки D. Spulenträger des Kleintransformators Е. Coil former F. Carcasse de bobine | Элемент катушки трансформатора малой мощности, на котором расположены обмотки трансформатора |
| 61. | Обойма трансформатора малой мощности Обойма D. Fassung des Kleintransformators E. Clip F. Frette de transformateur | Элемент трансформатора малой мощности, используемый для стягивания магнитопровода и для крепления трансформатора |
| 62. | Вывод электротехнического устройства | По ГОСТ 18311-80 |
| 63. | Гибкий вывод трансформатора малой мощности Гибкий вывод D. Biegsamer Anschluss des Kleintransformators E. Flexible lead F. Prise flexible du transformateur | - |
| 64. | Жесткий вывод трансформатора малой мощности Жесткий вывод D. Steifer Anschluss des Kleintransformators E. Stiff lead F. Prise rigide du transformateur | - |
| 65. | Столбиковый вывод микроэлементного трансформатора Столбиковый вывод D. Pfeilerartiger Anschluss des Mikroelementtransformators F. Prise colonnette | Жесткий вывод, выполненный в виде выступающего столбика над основанием микроэлементного трансформатора, одновременно являющийся элементом его крепления |
| 66. | Шариковый вывод микроэлементного трансформатора Шариковый вывод D. Kugelartiger Anschluss des Mikroelementtransformators E. Ball lead F. Prise sphériqe | Жесткий вывод, выполненный в виде выступающей полусферы над основанием микроэлементного трансформатора, одновременно являющийся элементом его крепления |
| 67. | Лепестковый вывод трансформатора малой мощности Лепестковый вывод D. Lötfahnenanschluss des Kleintransformators E. Lug terminal F. Prise pétale | Жесткий вывод, выполненный в виде |
| 68. | Основание трансформатора малой мощности Основание трансформатора D. Unterlage des Kleintransformators Е. Transformer base F. Base du transformateur | Подложка с выводами для трансформаторов микромодульных, микроэлементных, а также трансформаторов схем печатного монтажа и микросхем |
| 69. | Колпачок трансформатора малой мощности Колпачок трансформатора D. Kappe des Kleintransformators Е. Transformer cap F. Capot de protection du transformateur | Защитный кожух микромодульных и микроэлементных трансформаторов, а также трансформаторов схем печатного монтажа и микросхем |
| 70. | Контейнер магнитопровода трансформатора малой мощности Контейнер магнитопровода трансформатора D. Magnetkerngehäuse des Kleintransformators Е. Core box F. Enceinte du circuit magnetique | Элемент трансформатора, служащий для защиты магнитопровода от внешних механических повреждений |
| ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРА |  |  |
| 71. | Коэффициент трансформации трансформатора малой мощности Коэффициент трансформации D. Übersetzungsverhältnis des Kleintransformators Е. Low-power transformer turns ratio F. Coefficient de transformation du transformateur de faible puissance | Отношение числа витков вторичной обмотки к числу витков первичной обмотки |
| 72. | Группа соединения обмоток трансформатора малой мощности Группа соединения обмоток D. Schaltgruppe des Kleintransformators F. Groupement des enroulements du transformateur | Угловое смещение векторов линейных э. д. с. вторичных обмоток по отношению к вектору э. д. с. первичной обмотки |
| 73. | . Асимметрия обмоток трансформатора малой мощности Асимметрия обмоток D. Wicklungsunsymmetrie des Kleintransformators Е. Winding asymmetry F. Asymétrie des enroulements | Степень различия электрических параметров обмоток, определяемая отношением разности между измеренными значениями параметра на обеих обмотках к его минимальному значению |
| 74. | Коэффициент передачи трансформатора малой мощности по напряжению Коэффициент передачи D. Übertragungsverhältnis des Kleintransformators in Bezug auf die Spannung E. Transfer ratio F. Coefficient de transfert | Отношение напряжения на вторичной обмотке трансформатора к напряжению первичной обмотки под номинальной нагрузкой при приведенном коэффициенте трансформации, равном единице |
| 75. | Постоянная времени электрической цепи | По ГОСТ 19880-74* |
| _____________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52002—2003 (здесь и далее). |  |  |
| 76. | Постоянная времени первичной обмотки трансформатора малой мощности D. Zeitkonstante der Primärwicklung des Übertragers E. Time constant of a transformer primary winding F. Constante de temps d’enroulement primaire | Постоянная времени электрической цепи первичной обмотки трансформатора, определяемая отношением индуктивности первичной обмотки к ее активному сопротивлению |
| 77. | Постоянная времени трансформатора малой мощности D. Zeitkonstante des Übertragers E. Transformer time constant F. Constante de temps du transformateur | Постоянная времени электрической цепи трансформатора, определяемая суммой постоянных времен и всех обмоток трансформатора с учетом режимов работы |
| 78. | Постоянная времени нагруженного трансформатора малой мощности D. Zeitkonstante des Übertragers unter last E. Time constant of a transformer under load F. Constante de temps du transformateur chargé | Постоянная времени электрической цепи нагруженного трансформатора, определяемая отношением индуктивности намагничивания к эквивалентному сопротивлению трансформатора |
| 79. | Коэффициент затухания сигнального трансформатора Коэффициент затухания D. Dämpfungsfaktor des Signalübertragers E. Attenuation factor F. Coefficient d’affaiblissement | Величина, характеризующая ослабление сигнала за счет индуктивности рассеяния и паразитной емкости |
| 80. | Паразитная емкость сигнального трансформатора Паразитная емкость D. Streukapazität des Signalübertragers E. Stray capacitance F. Capacité parasite | Электрическая емкость трансформатора, определяемая элементами его конструкции |
| 81. | Электромагнитная индукция | По ГОСТ 19880-74 |
| 82. | Перепад электромагнитной индукции в магнитопроводе импульсного трансформатора Перепад индукции в магнитопроводе D. Sprung der elektromagnetischen Induktion im Magnetkern des Impulstransformators E. Induction drop in a core F. Saut de l’induction dans le circuit magnétique | Разность между электромагнитной индукцией на предельной петле гистерезиса и остаточной индукцией при одностороннем перемагничивании импульсного трансформатора |
| 83. | Индуктивность намагничивания трансформатора малой мощности Индуктивность намагничивания D. Induktivität der Magnetisierung des Kleintransformators E. Magnetizing inductance F. Inductance de la magnétisation | Индуктивность первичной обмотки трансформатора малой мощности в режиме холостого хода при воздействии на трансформатор напряжения симметричной формы |
| 84. | Импульсная индуктивность намагничивания трансформатора малой мощности Импульсная индуктивность намагничивания D. Impulsinduktivität der Magnetisierung des Kleintransformators E. Pulse magnetizing inductance F. Inductance d’impulsion de la magnétisation | Индуктивность намагничивания трансформатора малой мощности в режиме холостого хода при воздействии на трансформатор однополярных импульсов |
| 85. | Ток намагничивания импульсного трансформатора Ток намагничивания D. Magnetisierungsstrom des Impulsübertragers E. Magnetizing current of a pulse transformer F. Courant de magnétisation du transformateur d’impulsion | Ток первичной обмотки импульсного трансформатора в режиме холостого хода, измеренный при воздействии на трансформатор однополярных или двухполярных импульсов |
| 86. | Время восстановления импульсного трансформатора Время восстановления D. Wiederherstellungszeit des Impulsubertragers E. Recovery time of a pulse transformer F. Dureé de rétablissement du transformateur d’impulsion | Время, в течение которого происходит затухание колебательного процесса после спада импульса |
| 87. | Максимальное входное напряжение импульсного трансформатора Максимальное входное напряжение D. Maximale Eingangsspannung des Impulsübertragers E. Maximum input voltage of a pulse transformer F. Tension d’entree maximum du transformateur d’impulsion | Наибольшее значение рабочего напряжения при номинальной длительности импульса, при котором спад импульса не превышает 70 % амплитудного значения |
| 88. | Основной энергетический показатель импульсного трансформатора Основной энергетический показатель D. Energiehauptkennwert des Impulsübertragers E. Main volt-/usec product F. Caractéristique energétique principale du transformateur d’impulsion | Величина, характеризующая способность импульсного трансформатора передавать электрическую энергию импульсного сигнала с допустимыми искажениями его формы, определяемая произведением длительности импульса на входное импульсное напряжение |
| 89. | Предельное значение основного энергетического показателя импульсного трансформатора Предельное значение основного энергетического показателя D. Grenzwert des Energiehauptkennwerts des Impulsübertragers E. Limiting volt-/usec product F. Valeur limite de l’indice éner gétique principale | Наибольшее значение основного энергетического показателя импульсного трансформатора, при котором сохраняется линейная зависимость тока намагничивания |
| 90. | Коэффициент нагрузки импульсного трансформатора Коэффициент нагрузки D. Belastungsfaktor des Impulsübertragers Е. Load factor F. Facteur de charge du transformateur d’impulsion | Отношение приведенного сопротивления нагрузки к сумме приведенного сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления генератора по эквивалентной схеме импульсного трансформатора |
| 91. | Приведенное сопротивление нагрузки импульсного трансформатора Приведенное сопротивление нагрузки D. Reduzierter Belastungswiderstand des Impulsübertragers E. Reduced load resistance F. Résistance de charge normalisée | Сопротивление нагрузки трансформатора, приведенное к первичной обмотке по эквивалентной схеме импульсного трансформатора |
| 92. | Приведенное входное сопротивление трансформатора малой мощности Приведенное входное сопротивление D. Reduzierter Eingangswiderstand des Ubertragers E. Reduced input resistance F. Resistance d’entrée du transformateur | Электрическое сопротивление, определяемое суммой сопротивления первичной обмотки, приведенных сопротивлений нагрузок трансформатора |
| 93. | Внутреннее сопротивление генератора импульсного трансформатора Внутреннее сопротивление генератора D. Innenwiderstand des Generators des Impulsübertragers E. Internal generator resistance F. Résistance interne du générateur du transformateur d’impulsion | Сопротивление, равное выходному сопротивлению генератора по эквивалентной схеме импульсного трансформатора, включенного последовательно с первичной обмоткой трансформатора |
| 94. | Эквивалентное сопротивление импульсного трансформатора Эквивалентное сопротивление D. Ersatzwiderstand des Impulsübertragers E. Equivalent transformer resistance F. Résistance équivalente du transformateur d’impulsion | Электрическое сопротивление, равное отношению произведения внутреннего сопротивления генератора и приведенного сопротивления нагрузки по эквивалентной схеме импульсного трансформатора к их сумме |
| 95. | Напряжение короткого замыкания трансформатора малой мощности Напряжение короткого замыкания D. Kurzschlusspannung des Kleintransformators E. Short-circuit voltage of a low-power transformer F. Tension de court-circuit du transformateur de faible puissance | Напряжение в первичной обмотке трансформатора при опыте короткого замыкания всех вторичных обмоток |
| 96. | Напряжение холостого хода трансформатора питания Напряжение холостого хода D. Leerlaufspannung der Übertragers Е. No-load transformer voltage F. Tension de marche à vide du transformateur | Напряжение на любой разомкнутой вторичной обмотке при номинальной частоте и номинальном напряжении на первичной обмотке |
| 97. | Испытательное напряжение трансформатора питания D. Prüfspannung des Speiseübertragers E. Testing voltage of a power transformer F. Tension d’essai du transformateur d’alimentation | Значение напряжения, подводимого к трансформатору для проверки его изоляции |
| 98. | Номинальное значение параметра Номинальный параметр | По ГОСТ 18311-80 |
| 99. | Номинальная мощность трансформатора малой мощности Номинальная мощность трансформатора D. Neunleistung des Kleintransformators E. Transformer power rating F. Puissance nominale du transformateur | Сумма мощностей вторичных обмоток трансформатора малой мощности, в котором мощность каждой обмотки определяется произведением номинального тока на номинальное напряжение |
| 100 | . Мощность обмотки трансформатора | По ГОСТ 16110-82 |
| 101 | . Выходная мощность трансформатора малой мощности Выходная мощность D. Ausgangsleistung des Kleintransformators E. Transformer output power | Сумма мощностей всех вторичных обмоток трансформатора малой мощности |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Асимметрия обмоток | 73 |
| --- | --- |
| Асимметрия обмоток трансформатора малой мощности | 73 |
| Блок трансформаторов малой мощности | 45 |
| Время восстановления | 86 |
| Время восстановления импульсного трансформатора | 86 |
| Вывод гибкий | 63 |
| Вывод жесткий | 64 |
| Вывод лепестковый | 67 |
| Вывод микроэлементного трансформатора столбиковый | 65 |
| Вывод микроэлементного трансформатора шариковый | 66 |
| Вывод столбиковый | 65 |
| Вывод трансформатора малой мощности гибкий | 63 |
| Вывод трансформатора малой мощности жесткий | 64 |
| Вывод трансформатора малой мощности лепестковый | 67 |
| Вывод электротехнического устройства | 62 |
| Вывод шариковый | 66 |
| Галета | 53 |
| Галета трансформатора малой мощности | 53 |
| Группа соединения обмоток | 72 |
| Группа соединения обмоток трансформатора малой мощности | 72 |
| Емкость паразитная | 80 |
| Емкость сигнального трансформатора паразитная | 80 |
| Значение параметра номинальное | 98 |
| Значение основного энергетического показателя предельное | 89 |
| Значение основного энергетического показателя импульсного трансформатора предельное | 89 |
| Изоляция трансформатора | 57 |
| Изоляция трансформатора литая | 58 |
| Индуктивность намагничивания | 83 |
| Индуктивность намагничивания импульсная | 84 |
| Индуктивность намагничивания трансформатора малой мощности | 83 |
| Индуктивность намагничивания трансформатора малой мощности импульсная | 84 |
| Индукция электромагнитная | 81 |
| Каркас катушки | 60 |
| Каркас катушки трансформатора малой мощности | 60 |
| Катушка трансформатора | 59 |
| Катушка трансформатора малой мощности | 59 |
| Колпачок трансформатора | 69 |
| Колпачок трансформатора малой мощности | 69 |
| Контейнер магнитопровода трансформатора | 70 |
| Контейнер магнитопровода трансформатора малой мощности | 70 |
| Коэффициент затухания | 79 |
| Коэффициент затухания сигнального трансформатора | 79 |
| Коэффициент нагрузки | 90 |
| Коэффициент нагрузки импульсного трансформатора | 90 |
| Коэффициент передачи | 74 |
| Коэффициент передачи трансформатора малой мощности по напряжению | 74 |
| Коэффициент трансформации | 71 |
| Коэффициент трансформации трансформатора малой мощности | 71 |
| Магнитопровод | 48 |
| Магнитопровод полый кольцевой | 49 |
| Мощность выходная | 101 |
| Мощность трансформатора номинальная | 99 |
| Мощность трансформатора малой мощности выходная | 101 |
| Мощность трансформатора малой мощности номинальная | 99 |
| Мощность обмотки трансформатора | 100 |
| Напряжение входное максимальное | 87 |
| Напряжение импульсного трансформатора входное максимальное | 87 |
| Напряжение трансформатора питания испытательное | 97 |
| Напряжение короткого замыкания | 95 |
| Напряжение короткого замыкания трансформатора малой мощности | 95 |
| Напряжение холостого хода | 96 |
| Напряжение холостого хода трансформатора питания | 96 |
| Обмотка | 50 |
| Обмотка многослойная внавал | 56 |
| Обмотка корректирующая | 51 |
| Обмотка обратной связи | 52 |
| Обмотка трансформатора непрерывная | 55 |
| Обмотка трансформатора питания электронной аппаратуры корректирующая | 51 |
| Обмотка трансформатора малой мощности галетная | 54 |
| Обойма трансформатора малой мощности | 61 |
| Основание трансформатора | 68 |
| Основание трансформатора малой мощности | 68 |
| Параметр номинальный | 98 |
| Перепад индукции в магнитопроводе | 82 |
| Перепад электромагнитной индукции в магнитопроводе импульсного трансформатора | 82 |
| Показатель энергетический основной | 88 |
| Показатель импульсного трансформатора энергетический основной | 88 |
| Постоянная времени нагруженного трансформатора малой мощности | 78 |
| Постоянная времени первичной обмотки трансформатора малой мощности | 76 |
| Постоянная времени трансформатора малой мощности | 77 |
| Постоянная времени электрической цепи | 75 |
| Система магнитная | 46 |
| Система магнитная кабельная | 47 |
| Сопротивление входное приведенное | 92 |
| Сопротивление генератора внутреннее | 93 |
| Сопротивление генератора импульсного трансформатора внутреннее | 93 |
| Сопротивление импульсного трансформатора эквивалентное | 94 |
| Сопротивление нагрузки импульсного трансформатора приведенное | 91 |
| Сопротивление нагрузки приведенное | 91 |
| Сопротивление трансформатора малой мощности входное приведенное | 92 |
| Сопротивление эквивалентное | 94 |
| Ток намагничивания | 85 |
| Ток намагничивания импульсного трансформатора | 85 |
| Трансформатор | 1 |
| Трансформатор блокинг-генератора кадровой развертки сигнальный | 33 |
| Трансформатор блокинг-генератора строчной развертки сигнальный | 31 |
| Трансформатор вольтодобавочный | 8 |
| Трансформатор входной | 26 |
| Трансформатор высокой частоты | 24 |
| Трансформатор высокой частоты сигнальный согласующий | 24 |
| Трансформатор высокопотенциальный | 6 |
| Трансформатор выходной | 28 |
| Трансформатор выходной кадровой развертки сигнальный | 34 |
| Трансформатор выходной строчной развертки сигнальный | 32 |
| Трансформатор запоминающий | 36 |
| Трансформатор запоминающий логический | 37 |
| Трансформатор запоминающий многоустойчивый | 38 |
| Трансформатор звуковой частоты | 22 |
| Трансформатор звуковой частоты сигнальный согласующий | 22 |
| Трансформатор импульсный | 15 |
| Трансформатор коммутации цвета | 35 |
| Трансформатор малой мощности | 2 |
| Трансформатор межкаскадный | 27 |
| Трансформатор микроминиатюрный | 39 |
| Трансформатор микромодульный | 41 |
| Трансформатор микросхем | 42 |
| Трансформатор микроэлементный | 40 |
| Трансформатор на напряжение до 1000 В | 4 |
| Трансформатор на напряжение свыше 1000 В | 5 |
| Трансформатор непрерывных сигналов | 14 |
| Трансформатор непрерывных сигналов сигнальный | 14 |
| Трансформатор непрерывных сигналов сигнальный согласующий | 17 |
| Трансформатор низкой частоты | 23 |
| Трансформатор непрерывных сигналов низкой частоты сигнальный согласующий | 23 |
| Трансформатор питания | 3 |
| Трансформатор питания вольтодобавочный | 8 |
| Трансформатор питания сетевой | 7 |
| Трансформатор питания фазорегулирующий | 9 |
| Трансформатор питания электронной аппаратуры | 3 |
| Трансформатор питания электронной аппаратуры высокопотенциальный | 6 |
| Трансформатор питания электронной аппаратуры на напряжение до 1000 В | 4 |
| Трансформатор питания электронной аппаратуры на напряжение свыше 1000 В | 5 |
| Трансформатор резонансный | 21 |
| Трансформатор развязывающий | 29 |
| Трансформатор развязывающий сигнальный | 29 |
| Трансформатор сетевой | 7 |
| Трансформатор сигнальный | 13 |
| Трансформатор сигнальный импульсный | 15 |
| Трансформатор сигнальный импульсный запоминающий | 36 |
| Трансформатор сигнальный импульсный запоминающий логический | 37 |
| Трансформатор сигнальный импульсный запоминающий многоустойчивый | 38 |
| Трансформатор сигнальный развязывающий | 29 |
| Трансформатор сигнальный согласующий | 16 |
| Трансформатор сигнальный согласующий входной | 26 |
| Трансформатор сигнальный согласующий выходной | 28 |
| Трансформатор сигнальный согласующий импульсный | 18 |
| Трансформатор сигнальный согласующий межкаскадный | 27 |
| Трансформатор сигнальный согласующий резонансный | 21 |
| Трансформатор сигнальный согласующий узкополосный | 20 |
| Трансформатор сигнальный согласующий широкополосный | 19 |
| Трансформатор симметричный | 25 |
| Трансформатор согласующий | 16 |
| Трансформатор согласующий импульсный | 18 |
| Трансформатор согласующий резонансный | 21 |
| Трансформатор согласующий сигнальный симметричный | 25 |
| Трансформатор согласующий сигнальный узкополосный | 20 |
| Трансформатор согласующий сигнальный широкополосный | 19 |
| Трансформатор статического преобразователя | 10 |
| Трансформатор статического преобразователя выходной | 12 |
| Трансформатор статического преобразователя задающий | 11 |
| Трансформатор схем объемного монтажа | 44 |
| Трансформатор схем печатного монтажа | 43 |
| Трансформатор узкополосный | 20 |
| Трансформатор фазорегулирующий | 9 |
| Трансформатор формирующий | 30 |
| Трансформатор широкополосный | 19 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Anpassender Ausgangsignalübertrager | 28 |
| --- | --- |
| Anpassender Breitbandsignaltransformator | 19 |
| Anpassender Eingangssignalübertrager | 26 |
| Anpassender Impulssignaltransformator | 18 |
| Anpassender Resonanzsignaltransformator | 21 |
| Anpassender Schmalbandsignaltransformator | 20 |
| Anpassender Signaltransformator der Hochfrequenz | 24 |
| Anpassender Signaltransformator der kontinuerlichen Signale der Niederfrequenz | 23 |
| Anpassender Simmetriersignalübertrager | 25 |
| Anpassender Zwischenkaskadensignalübertrager | 27 |
| Anpassungssignaltransformator | 16 |
| Anpassungssignaltransformator der kontinuerlichen Signale | 17 |
| Anpassungssignaltransformator der Tonfrequenz | 22 |
| Ausgangsleistung des Kleintransformators | 101 |
| Ausgangsubertrager des statischen Umformes | 12 |
| Belastungsfaktor des Impulsübertragers | 90 |
| Biegsamer Anschlus des Kleintransformators | 63 |
| Dämpfungsfaktor des Signalübertragers | 79 |
| Energiehauptkennwert des Impulsübertragers | 88 |
| Entkopplungssignalübertrager | 29 |
| Ersatzwiderstand des Impulsübertragers | 94 |
| Fassung des Kleintransformators | 61 |
| Euhrungstransformator des statischen Umformers | 11 |
| Galette des Übertragers | 53 |
| Giessharzisolation des Übertragers | 58 |
| Grenzwert des Energiehauptkennwerts des Impulsübertragers | 89 |
| Hochpotentialer Speisetransformator der elektronischen Einrichtung | 6 |
| Hohlringkern | 49 |
| Impulsbildender Signalübertrager | 30 |
| Impulsinduktivität der Magnetisierung des Kleintransformators | 84 |
| Irnpulssignaltransformator | 15 |
| Induktivität der Magnetisierung des Kleintransformators | 83 |
| Innenwiderstand des Generators des Impulsübertragers | 93 |
| Kabelmagnetsystem | 47 |
| Kappe des Kleintransformators | 69 |
| Kleintransformator | 2 |
| Korrigierende Wicklung des Speiseübertragers für elektronische Einrichtung | 51 |
| Kugelartiger Anschlus des Mikroelementtransformators | 66 |
| Kurzschlusspannung des Kleintransformators | 95 |
| Leerlaufspannung des Übertragers | 96 |
| Lötfahnenanschluss des Kleintransformators | 67 |
| Magnetisierungsstrom des Impulsübertragers | 85 |
| Magnetkerngehäuse des Kleintransformators | 70 |
| Maximale Eingangsspannung des Impulsübertragers | 87 |
| Mehrbestandiger Speicherimpulssignalübertrager | 38 |
| Mehrschichtwicklung | 56 |
| Mikroelementtransformator | 40 |
| Mikrominiaturtransformator | 39 |
| Mikromodultransformator | 41 |
| Neunleistung des Kleintransformators | 99 |
| Netzspeisetransformator | 7 |
| Pfeilerartiger Anschluss des Mikroelementtransformators | 65 |
| Prüfspannung des Speiseübertragers | 97 |
| Reduzierter Belastungswirerstand des Impulsübertragers | 91 |
| Reduzierter Eingangswiderstand des Übertragers | 92 |
| Rückkopplungswicklung | 52 |
| Schaltgruppe des Kleintransformators | 72 |
| Scheibenwicklung des Übertragers | 54 |
| Signaltransformator | 13 |
| Signaltransformator der kontinuerlichen Signale | 14 |
| Signalübertrager der Ausgangsbildablenkung | 34 |
| Signalübertrager der Ausgangszeilenablenkung | 32 |
| Signalübertrager des Bildsperrschwingers | 33 |
| Signalübertrager des Zeilensperrschwingers | 31 |
| Speichernder Impulssignalübertrager | 36 |
| Speichernder Logikimpulsübertrager | 37 |
| Speisetransformator der electronischen Einrichtung | 3 |
| Speisetransformator der electronischen Einrichtung fur die Spannung bis 1000 V | 4 |
| Speisetransformator der electronischen Einrichtung für die Spannung über bis 1000 V | 5 |
| Speisetransformator-Phasenregler | 9 |
| Sprung der elektromagnetischen Induktion im Magnetkern des Impulstransformators | 82 |
| Spule des Kleintransformators | 59 |
| Spulenträger des Kleintransformators | 60 |
| Steifer Anschluss des Kleintransformators | 64 |
| Streukapazität des Signalübertragers | 80 |
| Transformator der Farbumschaltung | 35 |
| Transformator der gedruckten Schaltungspatten | 43 |
| Transformator der Mikroschaltungen | 42 |
| Transformator der Schaltungen der Volumenmontage | 44 |
| Transformator des statischen Umformers | 10 |
| Unterlage des Kleintransformators | 68 |
| Übersetzungsverhältnis des Kleintransformators | 71 |
| Übertragerblock | 45 |
| Übertragungsverhältnis des Kleintransformators in Bezung auf die Spannung | 74 |
| Wicklungsunsymmetrie des Kleintransformators | 73 |
| Wiederherstellungszeit des Impufsübertragers | 86 |
| Zeitkonstante der Primärwicklung des Übertragers | 76 |
| Zeitkonstante des Übertragers | 77 |
| Zeitkonstante des Übertragers unter last | 78 |
| Zusatzspeisetransformator | 8 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Analogue signal matching transformer | 17 |
| --- | --- |
| Analogue signal transformer | 14 |
| Attenuation factor | 79 |
| Ball lead | 66 |
| Booster transformer | 8 |
| Cast insulation | 58 |
| Clip | 61 |
| Coil former | 60 |
| Colour switching transformer | 35 |
| Compensating winding | 51 |
| Core box | 70 |
| Electronic equipment power transformer | 3 |
| Electronic equipment power transformer above 1000 V | 5 |
| Electronic equipment power transformer up to 1000 V | 4 |
| Equivalent transformer resistance | 94 |
| Feedback winding | 52 |
| Flexible lead | 63 |
| Frame blocking-oscillator transformer | 33 |
| Frame output transformer | 34 |
| High-potential transformer for electronic equipment | 6 |
| Hollow toroidal core | 49 |
| Induction drop in a core | 82 |
| Internal generator resistance | 93 |
| Isolating transformer | 29 |
| limiting volt-/usec product | 89 |
| Line blocking-oscillator transformer | 31 |
| Line output transformer | 32 |
| Load factor | 90 |
| Logic memory transformer | 37 |
| Low-power transformer | 2 |
| Low-power transformer turns ratio | 71 |
| Lug terminal | 67 |
| Magnetizing current of a pulse transformer | 85 |
| Magnetizing inductance | 83 |
| Main volt-/usec product | 88 |
| Mains transformer | 7 |
| Matching audio-frequency transformer | 22 |
| Matching balanced transformer | 25 |
| Matching high-frequency transformer | 24 |
| Matching input transformer | 26 |
| Matching interstage transformer | 27 |
| Matching low-frequency transformer | 23 |
| Matching output transformer | 28 |
| Matching resonant transformer | 21 |
| Matching transformer | 16 |
| Maximum input voltage of a pulse transformer | 87 |
| Memory pulse transformer | 36 |
| Microminiature transformer | 39 |
| Micromodular transformer | 41 |
| Multilayer winding | 56 |
| Multistable memory transformer | 38 |
| Narrow-band matching transformer | 20 |
| No-load transformer voltage | 96 |
| Phase-shifting transformer | 9 |
| Planar transformer | 47 |
| Pulse-forming transformer | 30 |
| Pulse magnetizing inductance | 84 |
| Pulse matching transformer | 18 |
| Pulse transformer | 15 |
| Recovery time of a pulse transformer | 86 |
| Reduced input resistance | 92 |
| Reduced load resistance | 91 |
| Short-circuit voltage of a low-power transformer | 95 |
| Signal transformer | 13 |
| Static converter driving transformer | 11 |
| Static converter output transformer | 12 |
| Static converter transformer | 10 |
| Stiff lead | 64 |
| Stray capacitance | 80 |
| Testing voltage of a power transformer | 97 |
| Time constant of a transformer primary winding | 76 |
| Time constant of a transformer under load | 78 |
| Transfer ratio | 74 |
| Transformer base | 68 |
| Transformer block | 45 |
| Transformer cap | 69 |
| Transformer coil | 59 |
| Transformer for conventional wiring | 44 |
| Transformer for microcircuits | 42 |
| Transformer for microcircuits and micromodules | 40 |
| Transformer for printed circuit boards | 43 |
| Transformer output power | 101 |
| Transformer PIE | 53 |
| Transformer PIE winding | 54 |
| Transformer power rating | 99 |
| Transformer time constant | 77 |
| Wide-hand matching transformer | 19 |
| Winding asymmetry | 73 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗКОМ ЯЗЫКЕ

| Asymétrie des enroulements | 73 |
| --- | --- |
| Base du transformateur | 68 |
| Bloc de transformateurs | 45 |
| Bobine du transformateur | 58 |
| Capacité parasite | 80 |
| Capot de protection du transformateur | 69 |
| Caractéristique énergétique principale du transformateur d’impulsion | 88 |
| Carcasse de bobine | 60 |
| Circuit magnétique creux en anneau | 49 |
| Coefficient d’affaiblissement | 79 |
| Coefficient de transfert | 74 |
| Coefficient de transformation du transformateur de faible puissance | 71 |
| Constante de temps d’enroulement primaire | 76 |
| Constante de temps du transformateur | 77 |
| Constante de temps du transformateur chargé | 78 |
| Courant de magnétisation du transformateur d’impulsion | 85 |
| Durée de rétablissement du transformateur d’impulsion | 86 |
| Enceinte du circuit magnétique | 70 |
| Enrobage du transformateur | 59 |
| Enroulement a plusieurs couches en vrac | 56 |
| Enroulement compensateur | 51 |
| Enroulement de réaction | 52 |
| Enroulement en galettes du transformateur | 54 |
| Facteur de charge du transformateur d’impulsion | 90 |
| Frette de transformateur | 61 |
| Galette du transformateur | 53 |
| Groupement des enroulements du transformateur | 72 |
| Inductance de la magnétisation | 83 |
| Inductance d’impulsion de la magnetisation | 84 |
| Prise colonnette | 65 |
| Prise flexible du transformateur | 63 |
| Prise pétale | 67 |
| Prise rigide du transformateur | 64 |
| Prise sphérique | 66 |
| Puissance nominale du transformateur | 99 |
| Résistance de charge normalisée | 91 |
| Résistance d’entrée du transformateur | 92 |
| Résistance équivalente du transformateur d’impulsion | 94 |
| Résistance interne du générateur du transformateur d’impulsion | 93 |
| Saut de l’induction dans le circuit magnétique | 82 |
| Système magnétique cablé | 47 |
| Tension de court-circuit du transformateur de faible puissance | 95 |
| Tension d’entrée maximum du transformateur d’impulsion | 87 |
| Tension d’essai du transformateur d’alimentation | 97 |
| Tension de marche à vide du transformateur | 96 |
| Transformateur à microéléments | 40 |
| Transformateur à micromodule | 41 |
| Transformateur d’adaptation | 16 |
| Transformateur d’adaptation à bande large de fréquence | 19 |
| Transformateur d’adaptation à haute fréquence | 24 |
| Transformateur d’adaptation de fréquence audible | 22 |
| Transformateur d’adaptation de résonance | 21 |
| Transformateur d’adaptation de signaux continus | 17 |
| Transformateur d’adaptation de signaux continus de basse fréquence | 23 |
| Transformateur d’adaptation de sortie | 28 |
| Transformateur d’adaptation d’entrée | 26 |
| Transformateur d’adaptation d’impulsion | 18 |
| Transformateur d’adaptation entre étages | 27 |
| Transformateur d’adaptation symétrique | 25 |
| Transformateur d’adaptation d’appareillage électronique | 3 |
| Transformateur d’alimentation d’appareillage électronique pour la tension jusqu’à 1000 V | 4 |
| Transformateur d’alimentation d’appareillage électronique pour la tension plus de 1000 V | 5 |
| Transformateur de blocking de balayage des lignes | 31 |
| Transformateur de commutation de couleurs | 35 |
| Transformateur de découplage | 29 |
| Transformateur de faible puissance | 2 |
| Transformateur de formation d’impulsion | 30 |
| Transformateur de grand potentiel d’appareillage électronique | 6 |
| Transformateur de mémoire de plusieurs états stables | 38 |
| Transformateur de réseau | 7 |
| Transformateur de signal | 13 |
| Transformateur de signal d’adaptation à bande étroite de fréquence | 20 |
| Transformateur de signal de blocking de base de temps d’images | 33 |
| Transformateur de signal de sortie de balayage des lignes | 32 |
| Transformateur de signal de sortie de base de temps d’image | 34 |
| Transformateur de signal d’impulsions de mémoire | 36 |
| Transformateur de signaux continus | 14 |
| Transformateur de sortie du convertisseur statique | 12 |
| Transformateur-déphaseur | 9 |
| Transformateur d’impulsions | 15 |
| Transformateur du convertisseur statique | 10 |
| Transformateur logique de mémoire | 37 |
| Transformateur microminiature | 39 |
| Transformateur pour circuit imprimé | 43 |
| Transformateur pour circuit volumétrique | 44 |
| Transformateur pour microcircuit | 42 |
| Transformateur-survolteur | 8 |
| Valeur limite de l’indice énergétique principale | 89 |