ГОСТ 24606.5-83

УДК 621.315.682:621.317.33:006.354                                                                              Группа Э29

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ КОММУТАЦИОННЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ

И СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Метод измерения емкости

Switches, hardware and electric connectors.

Method of capacitance measuring

MKC 31.220

ОКП 638100, 638200, 638400, 638500

Дата введения 01.01.85

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.83 № 4701

2. В стандарт введен международный стандарт МЭК 512-9-77

3. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 5757-86

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | В каком месте |
| --- | --- |
| ГОСТ 24606.0-81 | Вводная часть |

6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 30.07.92 № 825

7. ИЗДАНИЕ (декабрь 2003 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1987 г. (ИУС 1-88)

Настоящий стандарт распространяется на коммутационные, установочные изделия и электрические соединители и устанавливает метод измерения емкости между токопроводящими элементами изделия.

Стандарт не распространяется на радиочастотные контакты комбинированных соединителей.

Общие требования к измерениям и требования безопасности - по ГОСТ 24606.0.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 5757-86 приведена в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Емкость измеряют на частоте, установленной в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Предпочтительными являются следующие частоты: (1,0±0,2) кГц и (1,0±0,2) МГц.

2. АППАРАТУРА

2.1. Емкость следует измерять на измерителях емкости, относительная погрешность которых должна быть в пределах ± 5%.

2.2. Приборы, применяемые при измерении емкости, приведены в приложении 2.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Емкость следует измерять:

- между одним контактом и заземленными в общей точке всеми другими контактами, всеми металлическими частями и монтажной платой;

- между двумя соседними контактами, при этом все другие контакты, все металлические части и монтажная плата заземлены в общей точке;

- в любой другой измерительной точке или в другом рабочем состоянии изделия, которые указаны в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Контакты, между которыми измеряют емкость, подключают к выводам измерительного прибора.

Способ подключения должен соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Подводящие провода должны быть экранированы, экран должен быть соединен с корпусом.

3.3. Емкость измеряют в соответствии с эксплуатационной документацией на измерительный прибор.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Относительная погрешность измерения емкости должна быть в пределах ± 5% с доверительной вероятностью 0,95.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(Справочное)

СООТВЕТСТВИЕ СТ СЭВ 5757-86 НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ

| ГОСТ 24606.5-83 |  | СТ СЭВ 5757-86 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт | Содержание требований | Пункт | Содержание требований |
| 3.1 | Регламентируется измерение емкости между контактами и заземленной общей точкой | 4.2 | Регламентируется измерение емкости между контактами и заземленной общей точкой |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(Справочное)

Перечень приборов, применяемых при измерении емкости

| Тип прибора | Частота измерения | Погрешность измерения | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровой измеритель типа Е7-8 | 1 кГц | ± (0,001/1 + 0,5tg /Сx + 0,01 пФ + 1 ед. сч.) | 0,01 пФ-100 мкФ |
| Универсальный измеритель типа Е7-10 |  | ± 0,001/1 + tg /Сx + 0,01 пФ |  |
| Универсальный измеритель типа Е7-11 | 100, 1000 Гц |  (0,001Сx + 0,2 пФ) | 0,5 пФ-100 мкФ |
| Цифровой измеритель типа Е8-4 | 1 кГц | ± (0,001Сx + 0,02 пФ + 1 ед. сч.) | 0,03 пФ-15,999 мкФ |
| Цифровой измеритель типа Е7-12 | 1 МГц | 0,3% + 4 ед. сч. | 0,001 пФ-100 нФ |

Допускается применять другие приборы и устройства, обеспечивающие точность измерения в соответствии с п. 2.1 настоящего стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).