ГОСТ Р 50369-92

Группа Е00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Термины и определения

Electric drives.

Terms and definitions

МКС 01.040.29

ОКСТУ 3401

Дата введения 1993-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 18311-80 | 2, 56, 88, 89 |

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электроприводов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы в области электроприводов, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

2. Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера одной статьи.

3. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случае, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено, и вместо него поставлен прочерк.

4. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) языках.

5. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентах.

6. Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении 1.

7. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

| 1 электропривод: Электромеханическая система, состоящая в общем случае из взаимодействующих преобразователей электроэнергии, электромеханических и механических преобразователей, управляющих и информационных устройств и устройств сопряжения с внешними электрическими, механическими, управляющими и информационными системами, предназначенная для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением в целях осуществления технологического процесса |  |  |  | de elektrischer Antrieb en electric drive |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 преобразователь электрической энергии, преобразователь электроэнергии: Электротехническое устройство, преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и/или показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и/или показателей качества Примечание. Преобразование параметров может осуществляться по роду тока, напряжению, частоте, числу фаз, фазе напряжения ГОСТ 18311 |  |  |  | en converter |  |  |
| 3 (электро) двигатель (электропривода): Электромеханический преобразователь, предназначенный для преобразования электрической энергии в механическую Примечание. В некоторых режимах работы электропривода электродвигатель осуществляет обратное преобразование энергии |  |  |  | de Elektromotor en electric motor |  |  |
| 4 механическая передача (электропривода): Механический преобразователь, предназначенный для передачи механической энергии от электродвигателя к исполнительному органу рабочей машины и согласованию вида и скоростей их движения |  |  |  | en transmission |  |  |
| 5 управляющее устройство (электропривода): Устройство, предназначенное для формирования управляющих воздействий в электроприводе |  |  |  | de Steuereinrichtung en control device |  |  |
| 6 информационное устройство (электропривода): Устройство, предназначенное для получения, преобразования, хранения, распределения и выдачи информации о переменных электропривода, технологического процесса и сопредельных систем для использования в системе управления электропривода и внешних информационных системах |  |  |  |  |  |  |
| 7 устройство сопряжения (электропривода): Совокупность электрических и механических элементов, обеспечивающих взаимодействие электропривода с сопредельными системами и отдельных частей электропривода |  |  |  |  |  |  |
| 8 система управления электропривода: Совокупность управляющих и информационных устройств и устройств сопряжения электропривода, предназначенных для управления электромеханическим преобразованием энергии с целью обеспечения заданного движения исполнительного органа рабочей машины |  |  |  | de Steuerungssystem des Elektroantrieb en control system |  |  |
| 9 система управления электроприводом: Внешняя по отношению к электроприводу система управления более высокого уровня, поставляющая необходимую для функционирования электропривода информацию |  |  |  |  |  |  |
| ВИДЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |
| 10 электропривод вращательного движения: Электропривод, обеспечивающий вращательное движение исполнительного органа рабочей машины |  |  |  | de Antrieb für Drehbewegung en rotary drive |  |  |
| 11 электропривод поступательного движения: Электропривод, обеспечивающий поступательное линейное движение исполнительного органа рабочей машины |  |  |  | de Antrieb für geradlinige Bewegung en linear drive |  |  |
| 12 электропривод возвратно-поступательного [вибрационного] движения: Электропривод, обеспечивающий возвратно-поступательное [вибрационное] движение исполнительного органа рабочей машины |  |  |  |  |  |  |
| 13 электропривод непрерывного движения: Электропривод, обеспечивающий непрерывное движение исполнительного органа рабочей машины |  |  |  |  |  |  |
| 14 электропривод дискретного движения: Электропривод, обеспечивающий дискретное перемещение исполнительного органа рабочей машины |  |  |  |  |  |  |
| 15 моментный электропривод: Электропривод, обеспечивающий заданный момент или усилие на исполнительном органе рабочей машины |  |  |  | de Drehmomentantrieb en torque drive |  |  |
| 16 позиционный электропривод: Электропривод, обеспечивающий перемещение и установку исполнительного органа рабочей машины в заданное положение |  |  |  |  |  |  |
| 17 реверсивный электропривод: Электропривод, обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины в любом из двух противоположных направлениях |  |  |  |  |  |  |
| 18 нереверсивный электропривод: Электропривод, обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины только в одном направлении |  |  |  |  |  |  |
| 19 регулируемый электропривод: Электропривод, обеспечивающий управляемое изменение координат движения исполнительного органа рабочей машины |  |  |  | de drehzahlgeregelter Antrieb en controlled variable drive |  |  |
| 20 нерегулируемый электропривод: Электропривод, не обеспечивающий управляемое изменение координат движения исполнительного органа рабочей машины |  |  |  | de nicht regelbarer Antrieb |  |  |
| 21 многоскоростной электропривод: Электропривод, обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины с любой из двух или более фиксированных скоростей |  |  |  | en multi-speed drive |  |  |
| 22 многокоординатный электропривод: Электропривод, обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины по двум или более пространственным координатам |  |  |  |  |  |  |
| 23 электропривод согласованного движения: Электропривод, обеспечивающий согласованное движение двух или более исполнительных органов рабочей машины |  |  |  |  |  |  |
| 24 главный электропривод: Электропривод, обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины, выполняющего главную технологическую операцию |  |  |  | de Hauptantrieb en main drive |  |  |
| 25 вспомогательный электропривод: Электропривод, обеспечивающий движение исполнительного органа рабочей машины, выполняющего вспомогательную технологическую операцию |  |  |  | de Hilfsantrieb en auxiliary drive |  |  |
| 26 следящий электропривод: Электропривод, обеспечивающий перемещение исполнительного органа рабочей машины в соответствии с произвольно изменяющимися задающими сигналами |  |  |  | de Folgeantrieb |  |  |
| 27 программно-управляемый электропривод: Электропривод, обеспечивающий перемещение исполнительного органа рабочей машины в соответствии с заданной программой |  |  |  | de programmgesteuerter Antrieb en programmable drive |  |  |
| 28 адаптивный электропривод: Электропривод, автоматически избирающий структуру и/или параметры своей системы управления при изменении возмущающих воздействий |  |  |  |  |  |  |
| 29 электропривод с регулированием энергетических показателей: Электропривод, работающий с заданным законом изменения одного или нескольких своих энергетических показателей |  |  |  |  |  |  |
| 30 неавтоматизированный электропривод: Электропривод, все операции управления которым выполняет оператор |  |  |  | en non-automated drive |  |  |
| 31 автоматизированный электропривод: Электропривод, часть операций управления в котором выполняют соответствующие устройства управления без участия оператора |  |  |  | en automated drive |  |  |
| ВИДЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ПРИНЦИПАМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ |  |  |  |  |  |  |
| 32 электромашинный электропривод: Электропривод, в котором преобразование электрической энергии в механическую осуществляется электрическими машинами на основе взаимодействия электромагнитных полей и проводников с током |  |  |  | de elektromotorischer Antrieb |  |  |
| 33 электромагнитный электропривод: Электропривод, в котором преобразование электрической энергии в механическую осуществляется устройством на основе взаимодействия электромагнитного поля и ферромагнитных тел |  |  |  | de elektromagnetischer Antrieb |  |  |
| 34 электростатический электропривод: Электропривод, в котором преобразование электрической энергии в механическую осуществляется устройством на основе взаимодействия электростатического поля и электрических зарядов |  |  |  |  |  |  |
| 35 пьезоэлектрический [магнитострикционный] электропривод: Электропривод, в котором преобразование электрической энергии в механическую осуществляется устройствами на основе пьезоэлектрического [магнитострикционного] эффекта |  |  |  |  |  |  |
| СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА |  |  |  |  |  |  |
| 36 электропривод с разомкнутой [замкнутой] системой управления: Электропривод, в котором отсутствует [имеется] обратная связь по регулируемой координате электропривода или по возмущению, воздействующая на управляющее устройство |  |  |  | de Antrieb mit offenem [geschlossenem] Steuerungssystem en close-loop control |  |  |
| 37 электрический вал: Взаимосвязанный электропривод, обеспечивающий синхронное движение двух или более исполнительных органов рабочей машины, не имеющих механической связи |  |  |  | de elektrische Welle |  |  |
| 38 редукторный [безредукторный] электропривод: Электропривод, механическая передача которого содержит [не содержит] редуктор |  |  |  | en gear [direct] drive |  |  |
| 39 маховичный электропривод: Электропривод вращательного движения, механическая передача которого содержит маховик |  |  |  | de Schwungradantrieb en fly wheel drive |  |  |
| 40 дифференциальный электропривод: Многодвигательный электропривод, у которого скорость и момент на исполнительном органе рабочей машины алгебраически суммируются с помощью механического дифференциала |  |  |  | en differential drive |  |  |
| 41 групповой электропривод: Электропривод с одним электродвигателем, обеспечивающий движение исполнительных органов нескольких рабочих машин или нескольких исполнительных органов одной рабочей машины |  |  |  | de Gruppenantrieb en group drive |  |  |
| 42 индивидуальный электропривод: Электропривод, обеспечивающий движение одного исполнительного органа рабочей машины |  |  |  |  |  |  |
| 43 взаимосвязанный электропривод: Два или несколько электрически или механических связанных между собой электроприводов, при работе которых поддерживается заданное соотношение их скоростей и/или нагрузок, и/или положения исполнительных органов рабочих машин |  |  |  |  |  |  |
| 44 многодвигательный электропривод: Электропривод, содержащий несколько электродвигателей, механическая связь между которыми осуществляется через исполнительный орган рабочей машины |  |  |  | de Mehrmotorenantrieb en multiunit drive |  |  |
| 45 электрический каскад: Регулируемый электропривод с асинхронным двигателем с фазным ротором, в котором энергия скольжения возвращается в электрическую сеть |  |  |  | en Kraemer system |  |  |
| 46 электромеханический каскад: Регулируемый электропривод с асинхронным двигателем с фазным ротором, в котором энергия скольжения преобразуется в механическую и передается на вал этого двигателя |  |  |  |  |  |  |
| 47 электропривод с общим преобразователем: Электропривод, преобразователь электроэнергии которого питает два или несколько двигателей |  |  |  |  |  |  |
| 48 электропривод с общим суммирующим усилителем: Регулируемый электропривод, в преобразовательном информационном устройстве которого сигналы управляющего воздействия и обратных связей по регулируемым координатам электропривода суммируются на одном общем усилителе |  |  |  |  |  |  |
| 49 электропривод с подчиненным регулированием координат: Регулируемый электропривод, в управляющем устройстве которого регуляторы по числу регулируемых координат электропривода соединяются последовательно, образуя систему замкнутых контуров регулирования, в которой выходной сигнал регулятора внешнего контура является входным сигналом регулятора внутреннего, подчиненного ему, контура |  |  |  |  |  |  |
| 50 электропривод с диалоговым преобразователем: Электропривод, выходные координаты преобразователя электроэнергии которого принимают любые значения от нуля до максимально допустимого |  |  |  |  |  |  |
| 51 электропривод с релейным преобразователем: Электропривод, выходные координаты преобразователя электроэнергии которого принимают два или три фиксированных значения |  |  |  |  |  |  |
| 52 электропривод с импульсным преобразователем: Электропривод, преобразователь электроэнергии которого периодически с регулируемой скважностью включает и отключает подводимое к электродвигателю напряжение или изменяет параметры электрической цепи двигателя |  |  |  |  |  |  |
| 53 электропривод с инвертором тока [напряжения]: Электропривод переменного тока, преобразователь электроэнергии которого содержит инвертор тока [напряжения] |  |  |  |  |  |  |
| 54 электропривод с источником тока: Электропривод, преобразователь которого обладает свойствами источника тока |  |  |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ |  |  |  |  |  |  |
| 55 электропривод постоянного [переменного] тока: Электропривод, содержащий электродвигатель постоянного [переменного] тока |  |  |  | de Gleichstromantrieb [Wechselstromantrieb] |  |  |
| 56 взрывозащищенное электрооборудование: Электрооборудование специального назначения, которое выполнено таким образом, что устранена или затруднена возможность воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого изделия* ГОСТ 18311 |  |  |  |  |  |  |
| _____________ * Под электрооборудованием понимается электрооборудование, входящее в электропривод |  |  |  |  |  |  |
| 57 электропривод с вентильным двигателем: - |  |  |  |  |  |  |
| 58 система "генератор-двигатель" ["статический преобразователь-двигатель"]: Электропривод, имеющий электромашинный преобразователь [статический преобразователь электроэнергии] |  |  |  |  |  |  |
| 59 электропривод с электромеханотронным преобразователем: Электропривод, содержащий устройство, объединяющее электромеханический преобразователь с обеспечивающим его функционирование электронными компонентами управления, диагностики и защиты |  |  |  |  |  |  |
| 60 тиристорный электропривод: Электропривод, содержащий тиристорный преобразователь электроэнергии |  |  |  | de [Thyristorantrieb] en [thyristor drive] |  |  |
| 61 электропривод с релейно-контакторным [бесконтактным] управлением: Электропривод, управляющее устройство которого реализуется на основе релейно-контакторной [бесконтактной] аппаратуры |  |  |  |  |  |  |
| 62 электропривод с силовыми резисторами: Электропривод, координаты которого регулируются путем изменения сопротивления резисторов, включаемых в силовую цепь электродвигателя |  |  |  |  |  |  |
| 63 электропривод с жесткой программой: Электропривод, в состав устройства управления которого входят средства, не допускающие изменения программы без изменения аппаратуры и структуры электропривода |  |  |  | de Antrieb mit Festprogramm |  |  |
| 64 электропривод с тормозным устройством [с управляемой муфтой]: Электропривод, механическая передача которого содержит тормозное устройство [управляемую муфту] |  |  |  |  |  |  |
| МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА |  |  |  |  |  |  |
| 65 координата электропривода: Любая электрическая, механическая, магнитная, тепловая переменная, принятая для описания состояния электропривода и управления его состоянием |  |  |  |  |  |  |
| 66 элемент приведения (электропривода): Один из движущихся элементов механической части электропривода, как правило, вал электродвигателя, к которому приводятся значения параметров и переменных всех других элементов |  |  |  |  |  |  |
| 67 номинальная скорость электропривода: Скорость элемента приведения электропривода при номинальном статическом моменте или силе* |  |  |  |  |  |  |
| _____________ * Здесь и далее: "момент" - для вращательного электродвигателя; "сила" - для электродвигателя поступательного движения |  |  |  |  |  |  |
| 68 скорость холостого хода электропривода: Скорость элемента приведения электропривода при моменте или силе, равным нулю |  |  |  |  |  |  |
| 69 одномассовая схема электропривода: Расчетная схема механической части электропривода, представленная элементом приведения с моментом инерции, равным сумме приведенных моментов инерции и масс всех движущихся элементов механической части электропривода |  |  |  |  |  |  |
| 70 многомассовая схема электропривода: Расчетная схема механической части электропривода, представленная двумя или более элементами приведения |  |  |  |  |  |  |
| 71 статический перепад координаты электропривода: Разность двух значений координаты электропривода, соответствующая двум значениям статического режима |  |  |  |  |  |  |
| 72 динамический перепад координаты электропривода: Максимальная разность между мгновенным и конечным значениями координаты электропривода, возникающая в процессе его перехода от одного статического режима к другому |  |  |  |  |  |  |
| 73 электромеханическая постоянная времени электропривода: Отношение момента инерции электропривода к статической жесткости механической характеристики электродвигателя | en mechanical time constant |  |  |  |  |  |
| 74 момент инерции электропривода: Сумма моментов инерции всех движущихся масс электропривода при приведении их к скорости элемента приведения электропривода | en moment of inertia |  |  |  |  |  |
| 75 динамический момент [сила] электропривода: Момент [сила], приложенный к элементу приведения, электропривода, равный разности моментов [сил] электродвигателя и статической нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| 76 допустимая по нагреву нагрузка электропривода: Зависимость момента или силы статической нагрузки от времени, допустимая по условиям нагрева лимитирующего элемента электропривода при данных условиях охлаждения | de Termische Belastbarkeit des Antrieb |  |  |  |  |  |
| 77 статическая жесткость механической характеристики электропривода: Отношение разности моментов или сил, соответствующих двум статическим режимам к разности скоростей электропривода в этих режимах при линеаризации механической характеристики электропривода на этом участке |  |  |  |  |  |  |
| 78 диапазон регулирования координаты электропривода: Отношение средних максимального и минимального значений регулируемой координаты электропривода при заданном диапазоне изменения возмущающих воздействий |  |  |  |  |  |  |
| 79 плавность регулирования координаты электропривода: Отношение разности двух соседних значений координаты электропривода к ее номинальному значению |  |  |  |  |  |  |
| 80 точность регулирования координаты электропривода: Отношение изменения регулируемой координаты электропривода при изменении возмущения в заданном диапазоне к ее среднему значению |  |  |  |  |  |  |
| 81 средневзвешенный коэффициент полезного действия электропривода: Отношение полезной механической работы исполнительного органа рабочей машины за заданный интервал времени к электрической энергии, потребленной за этот же интервал времени |  |  |  |  |  |  |
| 82 динамическая жесткость механической характеристики электропривода: Передаточная функция, связывающая момент и скорость электродвигателя электропривода |  |  |  |  |  |  |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА |  |  |  |  |  |  |
| 83 механическая характеристика электропривода: Зависимость, связывающая скорость и момент или силу элемента приведения электропривода |  |  |  |  |  |  |
| 84 электромеханическая характеристика электропривода: Зависимость, связывающая скорость электродвигателя электропривода и ток якоря |  |  |  |  |  |  |
| 85 статический режим работы электропривода: Режим электропривода, в котором значение основной координаты электропривода, обычно скорости, неизменно |  |  |  |  |  |  |
| 86 динамический режим работы электропривода: Режим электропривода, в котором значение основной координаты электропривода изменяется |  |  |  |  |  |  |
| 87 динамическая характеристика электропривода: Зависимость между мгновенными значениями двух координат электропривода для одного и того же момента времени переходного режима работы электропривода |  |  |  |  |  |  |
| 88 переходный режим работы электрооборудования*: Режим перехода от одного установившегося режима работы электрооборудования к другому ГОСТ 18311 |  |  |  |  |  |  |
| _____________ * Под электрооборудованием здесь понимается электрооборудование, входящее в электропривод |  |  |  |  |  |  |
| 89 установившийся режим работы электрооборудования*: Режим работы электрооборудования, при котором значения всех параметров режима практически неизменны или изменяются периодически ГОСТ 18311 |  |  |  |  |  |  |
| _____________ * Под электрооборудованием здесь понимается электрооборудование, входящее в электропривод |  |  |  |  |  |  |
| 90 допустимая по нагреву частота включения электропривода: Частота следующих друг за другом включений электропривода с последующим отключением, при которой температура электродвигателя не превышает допустимой |  |  |  |  |  |  |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| вал электрический | 37 |
| --- | --- |
| двигатель | 3 |
| диапазон регулирования координаты электропривода | 78 |
| жесткость механической характеристики электропривода динамическая | 82 |
| жесткость механической характеристики электропривода статическая | 77 |
| каскад электрический | 45 |
| каскад электромеханический | 46 |
| координата электропривода | 65 |
| коэффициент полезного действия электропривода средневзвешенный | 81 |
| момент инерции электропривода | 74 |
| момент электропривода динамический | 75 |
| нагрузка электропривода допустимая по нагреву | 76 |
| передача механическая | 4 |
| передача механическая электропривода | 4 |
| перепад координаты электропривода динамический | 72 |
| перепад координаты электропривода статический | 71 |
| плавность регулирования координат электропривода | 79 |
| постоянная времени электропривода электромеханическая | 73 |
| преобразователь электрической энергии | 2 |
| преобразователь электроэнергии | 2 |
| режим работы электрооборудования переходный | 88 |
| режим работы электрооборудования установившийся | 89 |
| режим работы электропривода динамический | 86 |
| режим работы электропривода статический | 85 |
| сила электропривода динамическая | 75 |
| система "генератор-двигатель" | 58 |
| система "статический преобразователь-двигатель" | 58 |
| система управления электропривода | 8 |
| система управления электроприводом | 9 |
| скорость электропривода номинальная | 67 |
| скорость электропривода холостого хода | 68 |
| схема электропривода многомассовая | 70 |
| схема электропривода одномассовая | 69 |
| точность регулирования координаты электропривода | 80 |
| устройство информационное | 6 |
| устройство сопряжения | 7 |
| устройство сопряжения электропривода | 7 |
| устройство управляющее | 5 |
| устройство электропривода информационное | 6 |
| устройство электропривода управляющее | 5 |
| характеристика электропривода динамическая | 87 |
| характеристика электропривода механическая | 83 |
| характеристика электропривода электромеханическая | 84 |
| частота включения электропривода допустимая по нагреву | 90 |
| электродвигатель электропривода | 3 |
| электрооборудование взрывозащищенное | 56 |
| электропривод | 1 |
| электропривод автоматизированный | 31 |
| электропривод адаптивный | 28 |
| электропривод безредукторный | 38 |
| электропривод взаимосвязанный | 43 |
| электропривод вибрационного движения | 12 |
| электропривод возвратно-поступательного движения | 12 |
| электропривод вращательного движения | 10 |
| электропривод вспомогательный | 25 |
| электропривод главный | 24 |
| электропривод групповой | 41 |
| электропривод дискретного движения | 14 |
| электропривод дифференциальный | 40 |
| электропривод индивидуальный | 42 |
| электропривод магнитострикционный | 35 |
| электропривод маховичный | 39 |
| электропривод многодвигательный | 44 |
| электропривод многокоординатный | 22 |
| электропривод многоскоростной | 21 |
| электропривод моментный | 15 |
| электропривод неавтоматизированный | 30 |
| электропривод непрерывного движения | 13 |
| электропривод нереверсивный | 18 |
| электропривод нерегулируемый | 20 |
| электропривод переменного тока | 55 |
| электропривод позиционный | 16 |
| электропривод постоянного тока | 55 |
| электропривод поступательного движения | 11 |
| электропривод программно-управляемый | 27 |
| электропривод пьезоэлектрический | 35 |
| электропривод реверсивный | 17 |
| электропривод регулируемый | 19 |
| электропривод редукторный | 38 |
| электропривод с аналоговым преобразователем | 50 |
| электропривод с бесконтактным управлением | 61 |
| электропривод с вентильным двигателем | 57 |
| электропривод с жесткой программой | 63 |
| электропривод с замкнутой системой управления | 36 |
| электропривод с импульсным преобразователем | 52 |
| электропривод с инвертором напряжения | 53 |
| электропривод с инвертором тока | 53 |
| электропривод с источником тока | 54 |
| электропривод с общим преобразователем | 47 |
| электропривод с общим суммирующим усилителем | 48 |
| электропривод с подчиненным регулированием координат | 49 |
| электропривод с разомкнутой системой управления | 36 |
| электропривод с регулированием энергетических показателей | 29 |
| электропривод с релейно-контакторным управлением | 61 |
| электропривод с релейным преобразователем | 51 |
| электропривод с силовыми резисторами | 62 |
| электропривод с тормозным устройством | 64 |
| электропривод с управляемой муфтой | 64 |
| электропривод с электромеханотронным преобразователем | 59 |
| электропривод следящий | 26 |
| электропривод согласованного движения | 23 |
| электропривод тиристорный | 60 |
| электропривод электромагнитный | 33 |
| электропривод электромашинный | 32 |
| электропривод электростатический | 34 |
| элемент приведения | 66 |
| элемент приведения электропривода | 66 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| automated drive | 31 |
| --- | --- |
| auxiliary drive | 25 |
| close-loop control | 36 |
| control device | 5 |
| control system | 8 |
| controlled variable | 19 |
| converter | 2 |
| differential drive | 40 |
| direct drive | 38 |
| electric drive | 1 |
| electric motor | 3 |
| fly wheel drive | 39 |
| gear drive | 38 |
| group drive | 41 |
| Kraemer system | 45 |
| linear drive | 11 |
| main drive | 24 |
| mechanical time constant | 73 |
| moment of inertia | 74 |
| multi-speed drive | 21 |
| multiunit drive | 44 |
| non-automated drive | 30 |
| programmable drive | 27 |
| rotary drive | 10 |
| thyristor drive | 61 |
| torque drive | 15 |
| transmission | 4 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Antrieb mit Festprogramm | 63 |
| --- | --- |
| Antrieb mit geschlossenem Steuerungssystem | 36 |
| Antrieb mit offenem Steuerungssystem | 36 |
| Antrieb für Drehbewegung | 10 |
| Antrieb für geradlinige Bewegung | 11 |
| Drehmomentantrieb | 15 |
| drehzahlgeregelter Antrieb | 19 |
| elektrischer Antrieb | 1 |
| elektrische Welle | 37 |
| elektromagnetischer Antrieb | 33 |
| Elektromotor | 3 |
| elektromotorischer Antrieb | 32 |
| Folgeantrieb | 26 |
| Gleichstromantrieb | 55 |
| Gruppenantrieb | 41 |
| Hilfsantrieb | 25 |
| Hauptantrieb | 24 |
| Mehrmotorenantrieb | 44 |
| nicht regelbarer Antrieb | 20 |
| programmgesteuerter Antrieb | 27 |
| Schwungradantrieb | 39 |
| Steuereinrichtung | 5 |
| Steuerungssystem des Elektroantrieb | 8 |
| Termische Belastbarkeit des Antrieb | 76 |
| Thyristorantrieb | 61 |
| Wechselstromantrieb | 55 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

1 рабочая машина: Машина, осуществляющая изменение формы, свойств, состояния и положения предмета труда

2 исполнительный орган рабочей машины: Движущийся элемент рабочей машины, выполняющий технологическую операцию

3 полезный статический момент-сила: Значение отнесенного к элементу приведения момента-силы, определяемого полезной нагрузкой исполнительного органа рабочей машины

4 динамический момент-сила: Сумма отнесенных к элементу приведения моментов-сил, вызванных изменением скорости всех движущихся масс

5 момент-сила трения: Значение отнесенного к элементу приведения момента-силы, определяемого трением в механической передаче

6 механическая характеристика исполнительного органа рабочей машины: Зависимость, связывающая скорость движения исполнительного органа рабочей машины и момент-силу, создаваемый при выполнении им технологической операции

7 нагрузочная диаграмма исполнительного органа рабочей машины: Зависимость момента-силы от времени на исполнительном органе рабочей машины

8 диаграмма скорости исполнительного органа рабочей машины: Зависимость скорости движения исполнительного органа рабочей машины от времени в технологическом цикле

9 естественная характеристика электродвигателя: Характеристика, соответствующая номинальным параметрам питающего электродвигатель напряжения, основной схеме его включения и отсутствию добавочных электротехнических элементов в цепях электродвигателя

10 искусственная характеристика электродвигателя: Характеристика электродвигателя, получаемая при изменении параметров питающего напряжения, при изменении схемы его включения или включения в его цепи добавочных электротехнических элементов

11 нагрузочная диаграмма электродвигателя: Зависимость развиваемого вращающимся электродвигателем момента или силы линейного электродвигателя от времени в технологическом цикле