FOSC- ОС

Широкополосные соединители / разветвители в лотках FOSC

Одномодовые широкополосные соединители / разветвители

- это разветвительное устройство для разделения и
соединения светового луча. Имеется широкий спектр
модификаций и размеров этих устройств. Эти устройства
встроены в лотки для сращивания оптоволокна FOSC. Это
обеспечивает их простую интеграцию в муфты, настенные
боксы или оптические распределительные стойки.
Преимущества:

- Надежная работа

- Низкие оптические потери

- Низкая чувствительность к поляризации

-	Великолепные характеристики к механическим нагрузкам
и характеристикам влияния окружающей среды

- Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Применения:

- Для соединения и разделения светового сигнала

- На станциях, узловых пунтах

- Для локальных сетей

- На столбах

- Мониторинга сети

FOSC - ОС

Тип лотка

- FOSC-A-TRAY-24, сростки в середине лотка

- FOSC-B-TRAY-24, сростки в середине лотка

- FOSC-D-TRAY-72, сростки в середине лотка

- FOSC-A-TRAY-S24, сростки около краев лотка

- FOSC-B-TRAY-S24, сростки около краев лотка

Разделитель разряд А, класс 1

Количество интегрированных сплиттеров

Количество интегрированных сплиттеров зависит от выбора типа лотка и типа разделителя. Приведенная ниже таблица показывает максимальное количество интегрированных сплиттеров для типа лотка и сплиттеров

Тип лотка

Тип сплиттера	12       3       4       5

1x2

12*

9

4

4

2

2

2

2

1

1

1

2x2

1x4

2x4

1x6

2x6

1x8

2x8

1/2x10

1/2x12

1/2x16

Пропорции разделения

00	50/50

. 05	5/95, только для сплиттеров 1x2 и 2x2

10	10/90,	только для сплиттеров 1x2 и 2x2

15	15/85,	только для сплиттеров 1x2 и 2x2

20	20/80,	только для сплиттеров 1x2 и 2x2

25	25/75,	только для сплиттеров 1x2 и 2x2

30	30/70,	только для сплиттеров 1x2 и 2x2

35	35/65,	только для сплиттеров 1x2 и 2x2

40	40/60,	только для сплиттеров 1x2 и 2x2

45	45/55,	только для сплиттеров 1x2 и 2x2

Количество выводов из сплиттера

...х2 сплиттер ..хЗ сплиттер

2 3.

4 . 8 . А С

..х4 сплиттер ..х8 сплиттер ...хЮ сплиттер ...х12 сплиттер

G ....х16 сплиттер

Количество вводов в сплиттер

- 1х ....сплиттер

- 2х ....сплиттер

*Если количество интегрированных сплиттеров -10 впишите букву А Если количество интегрированных сплиттеров -11 впишите букву В Если количество интегрированных сплиттеров -12 впишите букву С Например: FOSC-OC-3A8 1200; Лоток FOSC D с 8 1 х2 сплиттерами с симметрической пропорцией разделения (50x50) Примечания:

- По размерам лотков FOSC см. Каталог FOSC trays.

- Все лотки поставляются с держателями для термоусаживаемых протекторов сростка вводимых волокон.

- Для ассиметричных пропорций разделения с 1x4 и выше обращайтесь к местному представителю Tyco Electronics.